Nederlandse CAD Standaard 
voor de GWW-sector

Formele beschrijving versie 5.0 
21 april 2022

Inhoud

Inleiding	4

Toelichting bij release 4.0	7

Toelichting bij release 4.1	9

Toelichting bij release 4.2	9

Toelichting release 5.0	10

3B1.	Definitie NLCS	11

4B2.	Metadata	12

10B2.1 	Definitie Metadata	12

2.2	Inhoud Metadata	12

3.	Basisafspraken digitaal tekenen	15

20B3.1	Algemene basisafspraken	15

3.2	RD-stelsel	15

3.3	Eenheden	16

3.4	Plotschalen	16

3.5	Representatie van objecten	17

3.5.1	Algemeen	17

3.5.2	Lijndikte (lineweight)	18

3.5.3	Lijntype (linetype)	19

3.5.4	Lijnkleur	20

3.5.5	Arceringen	21

3.5.6	Symbolen	22

3.5.7	Oppervlak	22

3.5.8	Vlakvulling	22

3.5.9	Samenvatting representatie van objecten in NLCS	23

CAD kleuren (referentie: AutoCad)	25

4	Uiterlijk van de tekening	26

4.1	Tekenbladformaten	26

4.2	Tekenruimte, kader en rand	26

4.2.1	Algemeen	26

4.2.2	Merktekens in de rand	27

14B4.3	Indeling tekenblad	28

4.3.1	Algemeen	28

4.3.2	Titelblok	29

19B4.3.3	Verklaring	29

4.3.3	Noordpijl	30

4.3.4	Schaalbalk	30

4.3.5	Ordening van details en profielen	31

16B4.4	Verwijzingssymbolen	32

4.4.1	Verwijzingssymbolen algemeen	32

4.4.2	Verwijzing naar een doorsnede	32

4.4.3	Verwijzing naar een aanzicht	33

4.4.4	Verwijzing naar een detail	33

4.4.5	Verwijzing naar een wijziging	33

17B4.5	Maatvoering	34

4.5.1	Algemeen	34

4.5.2	Nauwkeurigheid	34

4.5.3	Maataanduiding van rechte delen	35

24B4.5.4	Maataanduidingen van cirkels/bogen (lengtemaat)	37

25B4.5.5	Aanduiding van cirkels/bogen (diameter/straal)	37

26B4.5.6	Maataanduidingen van hoeken	38

4.5.7	Plaatsing van bemating	39

28B4.5.8	Hoogtematen	39

4.5.9 	Metrering	40

30B4.5.10	Alignementen	41

4.5.11	Coördinaten	42

4.5.12 	Benaming van maatvoeringstijlen	43

4.6	Tekst	43

32B4.6.1	Lettertype	43

33B4.6.2	Teksthoogte en lijndikte	44

4.6.3 	Aanbevelingen voor tekstgebruik en -hoogte	44

34B4.6.4	Positioneren van de tekst	45

35B4.6.5	Onderschriften en schaalaanduidingen	46

36B4.6.6	Bijschriften en aanpijlingen	47

4.6.7	Benaming tekststijlen	49

4.7	Oriëntatieaanduidingen	49

7B5.	Ordening/codering en representatie van objecten	51

22B5.1	Coderingssystematiek / lagenstructuur	51

5.1.1 	STATUS	52

5.1.2	38BDISCIPLINE	52

5.1.3	39BHOOFDGROEP	53

5.1.4	OBJECT en SUBOBJECT	55

5.1.5	ELEMENT	56

5.1.6	SCHAAL	57

5.2	Opbouw NLCS objectentabellen	57

5.2.1	Structuur	57

5.2.2	Naamgeving en plaatsing van arceringen	59

5.2.3	Naamgeving en plaatsing van symbolen	60

5.2.4	Naamgeving van lijnstijlen	64

BIJLAGE 1: Uitwisseling van 3D objectinformatie	66

BIJLAGE 2: Lagen voor de DISCIPLINE PLANVORMING	67

BIJLAGE 3: Omzetten van een NLCS-model naar een  GIS-model conform IMGEO	78

BIJLAGE 4: Lijnstijlen varianten	81

# Inleiding

# 3B1.	Definitie NLCS

# 4B2.	Metadata

### 10B2.1 	Definitie Metadata

- Onder “Metadata” wordt in NLCS verstaan: de (minimale) set van informatie over een tekening die noodzakelijk is voor adequaat document management.

- Metadata worden als regel opgenomen in het titelblok van de tekening.

- Attribuutnamen die worden gebruikt voor Metadata, mogen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

### 2.2	Inhoud Metadata

- Wat betreft de inhoud van de Metadata in digitale tekeningen conformeert de NLCS zich aan NEN-EN-ISO 7200:2004 “Gegevensvelden in titelblokken”. Deze norm onderscheidt identificerende en beschrijvende velden. Bepaalde gegevensvelden zijn verplicht, andere kunnen naar keuze wel of niet worden gebruikt. De informatie in de verplichte gegevensvelden is minimaal noodzakelijk voor het document management.

- NEN-EN-ISO 7200 onderscheidt de volgende identificerende gegevensvelden (de tagnaam / attribuutnaam is een NLCS-specifieke toevoeging).

| Veldnaam | Tagnaam / attribuutnaam (NL, mag ook in Engels) | Taal-afhankelijk | Aanbevolen tekens | Verplicht | Verplicht voor document management. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wettige eigenaar | NL_META_EIGENAAR | - | - | ja | ja |
| Identificatienummer | NL_META_ID_NUMMER | nee | 16 | ja | ja |
| Wijzigingsindex | NL_META_REVISIE | nee | 2 | nee | nee |
| Uitgavedatum | NL_META_UITGAVE | nee | 10 | ja | ja |
| Segment- of bladnummer | NL_META_DOCUMENTNR of NL_META_BLADNUMMER | nee | 4 | ja | ja |
| Aantal segmenten of bladen | NL_META_SEGM-BLADEN of NL_META_AANTAL_BLADEN | nee | 4 | nee | nee |
| Taalcode | NL_META_TAAL | nee | 4 per taal | nee | nee |
| Verantwoordelijke afdeling | NL_META_AFDELING | nee | 10 | nee | nee |
| Contactpersoon | NL_META_CONTACTPERSOON | nee | 20 | nee | nee |
| Verantwoordelijke persoon | NL_META_AUTORISATOR | nee | 20 | ja | ja |
| Auteur | NL_META_OPSTELLER | nee | 20 | ja | ja |
| Documentsoort | NL_META_DOCUMENTSOORT | ja | 30 | ja | ja |
| Classificatie/ trefwoorden | NL_META_TREFWOORDEN | nee | - | nee | nee |
| Documentstatus | NL_META_DOCUMENTSTATUS | ja | 20 | nee | nee |
| Papierformaat | NL_META_TEKENBLADFORMAAT | nee | 4 | nee | nee |

Tabel 2.2-1: identificerende gegevensvelden conform NEN-EN-ISO 7200 (met in blauw: NLCS-specifieke toevoeging

Verplichte gegevensvelden:

- Wettige eigenaar: de naam van de eigenaar van het document; dit mag de officiële naam, een afgekorte naam eventueel aangevuld met een logo .

- Identificatienummer: dit nummer moet – tenminste binnen de organisatie van de wettige eigenaar – uniek zijn.

- Uitgavedatum: de datum dat het document officieel voor het eerst wordt uitgegeven.

- Segment-/bladnummer: hierdoor worden bladen van elkaar onderscheiden.

- Verantwoordelijke persoon: naam van de persoon die het document heeft goedgekeurd.

- Auteur: de persoon die het document heeft opgesteld of gewijzigd.

- Documentsoort: de rol van het document met betrekking tot zijn inhoud en wijze van weergave.

- NEN-EN-ISO 7200 onderscheidt de volgende beschrijvende velden.

| Veldnaam | Tagnaam / attribuutnaam (NL, mag ook in Engels) | Taal-afhankelijk | Aanbevolen tekens | Verplicht | Verplicht voor document management. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benaming | NL_META_PROJECTOMSCHRIJVING | ja | 25 | ja | ja |
| Aanvullende benaming | NL_META_TEKENINGOMSCHRIJVING | ja | 2x25 | ja | ja |

Tabel 2.2-2: beschrijvende gegevensvelden conform NEN-EN-ISO 7200 (met in blauw: NLCS-specifieke toevoeging)

Verplicht gegevensveld:

- Benaming: heeft betrekking op de inhoud van het document. 
De benaming behoort te worden gekozen uit vastgelegde begrippen. Afkortingen moeten worden vermeden.

Voorbeeld van een titelblok

Voorbeeld van een titelblok met wijzigingsblok

# 3.	Basisafspraken digitaal tekenen

### 20B3.1	Algemene basisafspraken

- Het invoeren van gegevens in 2D digitale modellen moet gebeuren in schaal 1:1. Tekenobjecten MOETEN 1:1 worden getekend in het model.

- De te hanteren eenheid binnen het CAD-systeem is afhankelijk van de discipline. 1 (master) unit is gelijk aan 1 meter (wegen, waterwegen e.d.) of 1 millimeter (constructies). De gehanteerde eenheden moeten in de opmerkingen in het kader worden weergegeven.

- Modellen en tekeningen dienen in het metrische stelsel te worden uitgevoerd.

- Tijdens de verwerking van het ontwerp kan gebruik worden gemaakt van Layout (AutoCAD) of Sheet Models (MicroStation) om de plotcompositie samen te stellen. Het is essentieel om een werkmethodiek toe te passen, want discrepanties in een ontwerp dat in meerdere kaderbladen wordt gepresenteerd MOETEN worden vermeden. Het is aan te bevelen om het digitale model van het ontwerp zoveel mogelijk één geheel te laten en niet op te delen in aparte modellen voor de verschillende kaderbladen. Wanneer dit onvermijdelijk is, zijn aanvullende borgingsmaatregelen noodzakelijk om discrepanties in het ontwerp, c.q. de kaderbladen te voorkomen.

- Kleuren, lijnstijlen en –dikten moeten altijd in de lagenstructuur worden geregeld. Objecten hebben in beginsel geen eigen kleur, lijnstijl of lijndikte; slechts bepaalde symbolen hebben een eigen kleur, lijnstijl en/of –dikte.

- Dimensioneringen mogen nooit in geëxplodeerde stijl worden aangeleverd.

- Dimensioneringen moeten altijd in één geheel zijn opgebouwd en moeten gerelateerd zijn aan de geometrie.

- Indien de werkelijke maat afwijkt van de getekende maat, moet de op tekening ingeschreven maat worden onderstreept of voorzien van een afbreekteken in de maatvoeringlijn.

### 3.2	RD-stelsel

Noot: RD stelsel

toelichting: RD staat voor Rijks Driehoekmeting, een stelsel dat in Nederland wordt gebruikt bij kaartvervaardiging. RD-coördinaten geven objecten een unieke plaatsaanduiding in Nederland, rekening houdend met de aardkromming. Het stelsel Amersfoort / RD new, EPSG 28992 , geeft goede resultaten bij de projectie in bijvoorbeeld Google Earth.

- Alle objecten in een civieltechnisch model (in DWG/DGN-formaat) dat is gerelateerd aan een topologische ondergrond, moeten in het actuele RD-stelsel worden geplaatst Tekeningen (dus representaties van het model) hoeven niet in het RD-stelsel te staan (NB: dit geldt bijvoorbeeld ook voor 2D tekeningen die worden gegenereerd uit een 3D model).

- In Autodesk software < 2022 heeft RD new EPSG 28992 een foutieve definitie en wijkt daardoor af. Sinds versie 2022 is dit verholpen. Voor Autodesk versies < 2022 MOET Netherlands-RD, EPSG ontbreekt, gebruikt te worden.

- RD-coördinaten in topologische ondergronden en/of daarop gebaseerde CAD modellen moeten altijd gehandhaafd blijven. Er mag op geen enkele wijze een verplaatsing plaatsvinden, niet tijdens het ontwerpen en niet tijdens een eventuele export.

- Het bewerken van kaartbestanden, bijvoorbeeld door er informatie aan toe te voegen, moet altijd gebeuren in het RD-coördinatenstelsel waarin het bestand is opgebouwd.

- Zie voor het aangeven van de oriëntatie ten opzichte van de wereldcoördinaten op terreinmodellen ook paragraaf  4.7 “Oriëntatieaanduidingen”.

### 3.3	Eenheden

- Eenheden moeten volgens NEN 3698:1997 worden toegepast voor de vermelding van: 
- eenheden van lengte, oppervlak en inhoud;
- maat- en nauwkeurigheidsaanduidingen.

- Maataanduidingen moeten worden aangegeven in millimeters (mm) of in meters (m). Een uitzondering geldt voor de metrering van wegen, spoorwegen en waterwegen; deze moet in kilometers (km) of hectometers (hm) worden aangegeven.

- De gebruikte eenheid voor maataanduidingen moeten als volgt in het opmerkinggedeelte van de strook voor de verklaring boven of links naast het stempel worden weergegeven:

  - Maten in meters, tenzij anders vermeld

  - Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld

  - Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

- Maataanduidingen in een van de standaard afwijkende eenheid (bijvoorbeeld m in een mm tekening) moeten worden voorzien van deze eenheid.

- Zie verder ook paragraaf 4.7.6. Het te hanteren gradenstelsel is het 400-gradenstelsel voor landmeetkundige projecten (c.q. wanneer hoeken zijn of worden gerelateerd aan landmeetkundige coördinaten) en het 360-gradenstelsel voor constructieve en infraprojecten.

In het 400-gradenstelsel begint de 0-hoek in het Noorden, de rotatierichting is met de klok mee en het aantal graden van de hoek wordt in tekst op de tekening aangegeven (bijvoorbeeld: “80 g”). In het 360-gradenstelsel begint de 0-hoek in het Oosten, de rotatierichting is tegen de klok in en het aantal graden wordt met het gradensymbool op de tekening aangegeven (bijvoorbeeld: “80°”)

### 3.4	Plotschalen

- Tekenobjecten worden 1:1 getekend en op schaal geplot.

- Conform NEN-EN-ISO 5455:1990/C1:1996 mogen de volgende aanbevolen plotschalen worden toegepast:

| 1:1 | 1:2 | 1:5 |
| --- | --- | --- |
| 1:10 | 1:20 | 1:50 |
| 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| 1:10000 |  |  |

- Conform NEN-EN-ISO 5455:1990/C1:1996 mogen ook schalen worden toegepast die ontstaan door vermenigvuldiging van een aanbevolen plotschaal met een gehele macht van 10 (bijvoorbeeld 1:50000 of 1:100000).

- In uitzonderlijke gevallen, waarbij om functionele redenen geen van de aanbevolen schalen kunnen worden gebruikt, mogen schalen die ontstaan door vermenigvuldiging van een plotschaal 1:25 met een gehele macht van 10 worden gekozen (bijvoorbeeld 1:250 of 1:2500).

- Bij gebruik van verschillende schalen in één tekening moeten deze schalen zowel op tekening als in het titelblok worden aangegeven.

- Voor zowel de horizontale als de verticale richting moet dezelfde schaal worden gebruikt. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor lengteprofielen, waar de schalen in horizontale en verticale richting mogen verschillen.

- Voor correcte werking en uitwisselbaarheid bij gebruik van “annotative scales” MOET je de volgende opbouw van naamgeving aanhouden:

NLCS_EENHEID_SCHAAL, bijvoorbeeld NLCS_M_1:200

Plotopmaak

De werkwijze voor het opmaken van plots is:

- In het model (Modelspace [AutoCAD] / Design model [MicroStation]) wordt de tekening opgesteld.

- In de Layout (AutoCAD) of Sheet Models (MicroStation) wordt een kader geplaatst op ware grootte.

- In de layout/sheet wordt een viewport gemaakt, welke een schaalfactor meekrijgt zodat de verschaling goed staat. Een kader verschalen is niet toegestaan.

### 3.5	Representatie van objecten

#### 3.5.1	Algemeen

- Objecten worden in NLCS gerepresenteerd door middel van:

  - Geometrie;

  - arceringen;

  - symbolen.

Waaraan per object een laag, een lijndikte, lijntype en lijnkleur zijn gekoppeld.

Representaties kunnen worden gecompleteerd en/of verduidelijkt met behulp van tekst en maatvoering.

- Objecten kunnen in een tekening worden gerepresenteerd in aanzicht en in doorsnede en kunnen worden verduidelijkt met details.

- De verschillende wijzen waarop objecten in NLCS kunnen worden gerepresenteerd, worden in de systematiek ELEMENTEN genoemd. Voor het overzicht van de ELEMENTEN die in NLCS worden toegepast: zie paragraaf 5.1.5.

- Laagnamen en bijbehorende default waarden voor lijntypen, lijndikten en lijnkleuren zijn gedocumenteerd in separate objectentabellen die deel uitmaken van de NLCS (zie ook hoofdstuk 5). Lijndikten kunnen variëren per STATUS: zie paragraaf 5.1.1).

- Lijndikte en lijntype van een object in aanzicht wijken af van lijndikte en lijntype van hetzelfde object in doorsnede of als ‘niet zichtbaar’. De lijndikten, de –kleuren en –typen van een object in doorsnede en ‘niet zichtbaar’ worden afgeleid van de lijndikte, de lijnkleur en het lijntype van het object in aanzicht volgens een vaste set van afspraken. Deze afspraken zijn samengevat in paragraaf 3.5.9.

- Voor tekst en maatvoering zie ook de paragrafen 4.6 en 4.7.

3.5.2 Omgang met eigen presentaties

Het doel van de NLCS is om de digitale omgeving van het tekenwerk te standaardiseren. Door het uniform opstellen van een digitaal model, zijn alle getekende objecten herkenbaar, herleidbaar en kan dit bij uitwisseling snel hergebruikt worden. Het wordt dan ook aangeraden om de presentatie van de NLCS in het digitale model niet aan te passen.

Als het voor het gebruik en de duidelijkheid van de tekening gewenst is om afwijkende kleuren, pendiktes of lijnstijlen toe te passen, wordt geadviseerd om dit in de ‘layout’ omgeving te regelen middels een Xref-Layer-Override (AutoCAD)/Reference-Level-Override (Microstation). Hiermee kan de eindgebruiker zijn eigen presentatie toepassen voor op het eindproduct (PDF), maar blijven de ‘bronbestanden/ het digitale model’ intact volgens de NLCS.

#### 3.5.2	Lijndikte (lineweight)

- In NLCS wordt bij elke laag en per STATUS een van de standaard lijndiktes voorgeschreven. Deze lijndiktes voldoen aan de [NEN_EN_ISO_128_2_2022]

- Om de overzichtelijkheid of duidelijkheid van een tekening te verbeteren, mag een object ook een lijndikte dunner of dikker worden getekend. In onderstaande tabel staan de standaard lijndiktes met de bijbehorende dikkere of dunnere waarde.

| Standaard lijndikten en toegestane dunnere of dikkere lijnen voor leesbaarheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| dunner | standaard | dikker |
| 0.13 | 0.18 | 0.25 |
| 0.25 | 0.35 | 0.50 |
| 0.50 | 0.70 | 1.00 |

#### Lijnstijlen (linetype)

- Voor objecten die (kunnen) worden gerepresenteerd door middel van lijnstijlen, zijn binnen NLCS lijnstijl(-bibliotheken) beschikbaar, per status. De naamgeving van lijnstijlen is als volgt:

[STATUS]-BIBLIOTHEEKNAAM-LIJNSTIJLNAAM_[OPT]

Verklaring:

- STATUS kan zijn: B (Bestaand), N (Nieuw), T (Tijdelijk), V (Vervallen) of R (Revisie). Het invullen van de STATUS is optioneel en wordt alleen toegepast als het lijntype per STATUS afwijken van het generieke lijntype.

- BIBLIOTHEEK de naam is van de bibliotheek waarin de lijnstijl is opgenomen. Een lijnstijlenbibliotheek kan ook één enkele lijnstijl bevatten. Een bibliotheeknaam is opgebouwd uit de afkorting van de betreffende HOOFDGROEP (bijvoorbeeld: VH is de naam van de lijnstijlenbibliotheek die hoort bij de HOOFDGROEP VERHARDING).

- LIJNSTIJLNAAM: de naam van de lijnstijl zelf (doorgaans gelijk aan de naam van het betreffende OBJECT of SUBOBJECT). De opbouw van de lijnstijlnaam is vrij. Er worden underscores (“_”) toegepast om het lijntype nader te specificeren (voorbeeld: VH-TROTTOIRBAND_VARIANT01-SO). De lijnstijlbibliotheken voorzien in varianten om grafisch onderscheid mogelijk te maken. De lijst van lijnstijlen waarvoor varianten beschikbaar zijn is opgenomen in bijlage 4: “Lijnstijl varianten”.

- OPT: kan extra informatie bevatten over de weergave van de lijnstijl (optioneel). De aanduiding SO geeft aan of de lijnstijl in de layout/sheet een andere verschaling kan krijgen dan in de MODELSPACE (AutoCAD term) / Design Model (Microstation term).

- Lijntypen zijn zodanig gekozen, dat ze in schaal 1:200 in een renvooiblokje van 5 cm goed herkenbaar en te onderscheiden zijn.

- De lijntypen voor de NLCS zijn primair ontwikkeld voor het tekenen in schaal 1:200. In bepaalde lijntypen voor kabels en leidingen zijn symbolen opgenomen. Dit kan problemen opleveren wanneer op een kleinere schaal wordt getekend, bijvoorbeeld 1:500. Symbolen zijn dan niet meer te lezen of ‘lopen dicht’ wanneer meerdere kabels en leidingen naast elkaar worden getekend. Bij het tekenen van kabels en leidingen in schaal 1:500 wordt daarom aanbevolen om de lijnstijlen 50% van de plotschaal te maken. De lijnsymbolen zijn dan nog goed te lezen en te volgen op tekening.

- In principe bestaat het lijntype voor een OBJECT met de STATUS V (Vervallen) uit het standaard lijntype voor dat OBJECT, met op regelmatige afstanden een dubbele schuine streep onder een hoek van 135o.

- De lijnstijlen in de database zijn niet gedifferentieerd per ELEMENTTYPE. Voor aanpassingen per ELEMENTTYPE zie de tabel in Overzicht representatie

- DOORGETROKKEN LIJN

Noot: Voorbeelden van lijnstijlnamen

- VH-TROTTOIRBAND-SO trottoirband in situatie uit de bibliotheek VH (Verhardingen)

- V-VH-TROTTOIRBAND-SO trottoirband vervallen uit de bibliotheek VH (is de standaard lijnstijl met toevoeging van een dubbele schrap ( // ) voor trottoirband in situatie)

- VH-TROTTOIRBAND_VARIANT01-SO trottoirband in situatie uit de bibliotheek VH (is variant op de standaard lijnstijl voor trottoirband in situatie om onderscheid te kunnen duiden)

In principe bestaat een lijnstijl voor een OBJECT met de STATUS V (Vervallen) uit het standaard lijnstijl voor dat OBJECT met een dubbele schrap ( // ) daar doorheen getekend.

NLCS bevat een basisset lijnstijlen. Gebruikers, softwareontwikkelaars of toeleveranciers kunnen desgewenst eigen lijnstijl(-bibliotheken) toevoegen. Om te bewerkstelligen dat deze eigen lijnstijlen worden herkend door, en op de juiste wijze kunnen worden geplaatst met NLCS CAD-applicaties, MOET de naamgeving ervan worden opgebouwd als in deze paragraaf is beschreven. De NLCS voorziet niet in het uitwisselen van eigen bibliotheken, houdt dan ook rekening met de mogelijke beperkingen in het uitwisselen van eigen bibliotheken tussen verschillende software applicaties. Bronbestanden MOETEN beschikbaar gesteld te worden indien eigen lijnstijlen buiten de organisatie toegepast dienen te worden.

Lijnstijlen MOETEN herkenbaar zijn volgens het uitgangspunt 5cm bij een plotschaal van 1:200, dit komt overeen met een objectlengte van 10m.

#### 3.5.4	Lijnkleur

- De lijnkleuren in NLCS zijn afgestemd op technische tekeningen. Uitgangspunt hierbij is dat de lijnen op een plot in zwart worden afgedrukt. Een uitzondering hierop vormen eventuele grijsrasters. 
Kleur wordt in NLCS met name gebruikt voor de grafische scheiding van objecten op het beeldscherm tijdens het ontwerpen en/of tekenen. De laagkleuren zijn dus niet primair bedoeld als presentatiekleuren, maar kunnen desgewenst ook worden gebruikt voor kleurenplots. In verband met dit laatste zijn lijnkleuren zo logisch mogelijk gekozen. Indien de tekening deels zwart / wit en deels kleur geplot wordt, kunnen RGB kleuren gebruikt worden. Om bij gebruik van RGB kleuren onderscheid te maken tussen statussen dient op laagniveau een transparantie van 50% toegepast te worden.

- In de NLCS wordt gebruik gemaakt van het kleurenschema dat is weergegeven op de volgende pagina. Voor lijnen wordt gebruik gemaakt van de AutoCad kleuren uit de “10-serie” (10, 20, 30, enzovoort), de wisselkleur (de kleur welke wit op een zwarte achtergrond en zwart op een witte achtergrond wordt afgedrukt. Voor AutoCAD is dit kleur 7 en voor Microstation kleur 0). of de grijstinten (zwart in combinatie met transparantie) 250 t/m 254. De corresponderende RGB-waarden zijn weergegeven in de conversietabel. Het gebruik van andere kleuren is toegestaan, maar wordt in verband met de gewenste uniformiteit van tekenwerk ontraden.

- Lijnkleuren worden per OBJECT en per STATUS weergegeven in de NLCS objectentabellen (zie ook paragraaf 5.1.4).

- Uitgangspunt van het kleurenschema is een consequent kleurgebruik. Hiervan kan worden afgeweken, wanneer dat noodzakelijk is voor de overzichtelijkheid en/of duidelijkheid van de tekening.

- Kleuren worden niet gebruikt voor het bepalen van pendiktes bij het plotten (de pendikte wordt bepaald door de lineweight in de laag).

- De lijnkleur is voor iedere STATUS (Nieuw, Bestaand, Vervallen, Tijdelijk) hetzelfde. Hiervoor is gekozen omdat is uitgegaan van een werkmethode waarbij de uitvoering van het tekenwerk in fases wordt gesplitst en gebruik wordt gemaakt van referenties (ofwel: nieuw, bestaand, vervallen en/of tijdelijk werk wordt niet in één, maar in aparte modellen gezet; een model van bestaand werk kan dan als referentie – in een grijstint – onder een model voor nieuw werk worden geplaatst).

Voorbeeld van de werkmethode Casus: project waarin sprake is van een bestaande situatie (de ondergrond van de gemeente), een vervallen situatie (opruimingstekening) en een nieuwe situatie (bestektekening). - De bestaande situatie wordt als referentie onder een nieuwe model (de “opruimingstekening”) geplaatst. De lagen van de bestaande situatie worden alle op een grijstint gezet. Hierdoor zijn ze te onderscheiden van nieuw tekenwerk t.b.v. de opruimingstekening. - De vervallen situatie wordt gemodelleerd in de normale (default) laagkleuren van de NLCS. - De bestaande situatie wordt weer als referentie onder een nieuw model geplaatst (de “bestekstekening”). De lagen van het referentiemodel worden weer op grijstinten gezet. Hierdoor is de bestaande situatie te onderscheiden van de nieuwe situatie in de bestekstekening. Het is toegestaan om andere kleurstellingen dan grijstinten te gebruiken in de referentielagen.

#### 3.5.5	Arceringen

- Bij NLCS hoort een basisset van arceringen die worden aangeboden als arceringenbibliotheken. Een arceringenbibliotheek kan één of meer arceringen bevatten. Bij de samenstelling van de basisset is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van toepasselijke NEN-normen.

- Gebruikers en/of CAD-leveranciers kunnen desgewenst eigen arceringenbibliotheken of bibliotheken van derden toevoegen aan de basisset, mits die bibliotheken zijn opgebouwd volgens de NLCS-systematiek (zie paragraaf 5.2.2).

- Wanneer een tekening met eigen gedefinieerde arceringen wordt uitgewisseld, moeten de arceringsdefinities meegeleverd worden.

- Arceringen hebben een vaste lijndikte, kleuren volgens de objectentabellen en een vast lijntype:

  - lijndikte: 0,18;

  - kleuren van de arceringen staan in de objectentabellen.

  - lijntype: doorgetrokken lijn.doorgetrokken lijn.

- Vlakvullingen in grijs of kleur zijn toegestaan, al of niet in combinatie met arceringen.

#### 3.5.6	Symbolen

- Bij NLCS hoort een uitgebreide set van symbolen die worden aangeboden als symbolenbibliotheken. Een symbolenbibliotheek kan één of meer symbolen bevatten. Bij de samenstelling van de set is waar mogelijk gebruik gemaakt van toepasselijke NEN-normen.

- Gebruikers en/of CAD-leveranciers kunnen voor objecten waarvoor in NLCS geen gewenste symbolen zijn opgenomen, eigen symbolenbibliotheken of bibliotheken van derden toevoegen, mits die bibliotheken zijn opgebouwd volgens de coderingssystematiek/lagenstructuur

- Symbolen zijn in principe in de schaal 1:1 opgebouwd.

- Voor representatie van de symbolen zie het overzicht representatie

  - doorgetrokken lijn

Een beperkt aantal symbolen heeft vaste kleuren, die onafhankelijk zijn van de lagen waarin ze worden geplaatst. Deze symbolen mogen worden geplaatst by object. (Voorbeelden zijn symbolen van verkeersborden).

- De betekenis van symbolen moet in een verklaring worden weergegeven.

#### 3.5.7	Oppervlak

- Het ELEMENT Oppervlak (O) wordt met name gebruikt, wanneer voor (terrein-)oppervlakken met behulp van het model hoeveelheden moeten worden bepaald. Contourlijnen van oppervlakken moeten altijd worden getekend in lijndikte 0,18 doorgetrokken lijnMet een doorgetrokken lijn.

#### 3.5.8	Vlakvulling

- Het ELEMENT Vlakvulling (V) is bedoeld om vlakken te voorzien van een vulkleur. Het ELEMENT V wordt gebruikt voor planvormingstekeningen (zoals exploitatie-, verkavelings-, inrichtings- en matenplannen), presentatietekeningen en/of wanneer de tekenaar een vlak wil voorzien van zowel een arcering als een vulkleur. V-elementen hebben in de objectentabellen RGB-kleuren of grijswaarden (CAD-kleuren 250 t/m 254). Contourlijnen van kleurvlakken worden getekend het lijntype doorgetrokken lijn. Lijndikten zijn in de objectentabellen aangegeven.

##### Dikke of dunne tegels verhardingen

Omdat er tussen verschillende pakketten geen uitwisseling mogelijk is van de combinatie van een arcering en een vlakvulling, krijgen de arcering en de vlakvulling een andere laag. Dat betekent ook dat er geen standaard arceringen met vlakvulling beschikbaar zijn om het verschil tussen dunne en dikke tegels te kunnen aanduiden. Daarom zal de tekenaar zelf een vlakvulling moeten aanmaken om dikke tegels aan te geven met een grijze vlakvulling op de tekening.

Figuur 5 Een grijze vlakvulling achter de arcering geeft een dikke tegel aan op de tekening.'

#### 3.5.10 Overzicht representatie

#### 3.5.9	Samenvatting representatie van objecten in NLCS

- In de NLCS is vastgelegd, dat ieder (sub-)object op een aparte laag wordt geplaatst (by layer, c.q. by level).

- De representatie van een (sub-)object wordt in NLCS geregeld door de eigenschappen van de laag waarin het (sub-)object wordt geplaatst. De eigenschappen van lagen zijn in NLCS bepaald door het vastleggen van waarden voor de lijndikte, de lijnkleur, het lijntype en de kleur van eventuele vlakvulling per laag. Een uitzondering geldt voor een aantal symbolen, die by object mogen worden geplaatst.

- Per (sub-)object zijn separate lagen – dus verschillende eigenschappen – gedefinieerd per STATUS 
dat het betreffende (sub-)object kan hebben.

- In de onderstaande tabel is samengevat hoe de eigenschappen zijn/worden bepaald voor de verschillende ELEMENTEN waarin (sub-)objecten kunnen worden gerepresenteerd.

| ELEMENT | LIJNDIKTE | KLEUR | LIJNTYPE |
| --- | --- | --- | --- |
| G | Objectentabellen G: [status] lineweight | Objectentabellen G: [status] color | Objectentabellen G: [status] linetype |
| GN | één pendikte dunner dan aangegeven in de objectentabellen voor G: [status] lineweight | Objectentabellen G: [status] color GN | ZZ-HIDDEN-SO |
| GD | [status] lineweight[3] | Objectentabellen GD: [status] color GD | doorgetrokken lijnDoorgetrokken lijn |
| GV | Objectentabellen G: [status] lineweight | Objectentabellen G: [status] color | objectentabellen G: [status] linetypedoorgetrokken lijn |
| A | 0.18 | Objectentabellen A: [status] color A | doorgetrokken lijn |
| AD | 0.18 | objectentabellen | doorgetrokken lijn |
| S | Status bestaand 0.18, overige statussen 0.25 Indien de symbolen door in elkaar overvloeiende lijnen niet meer goed leesbaar zijn, bijvoorbeeld bij bestratingssymbolen, mogen deze een pendikte kleiner krijgen | Objectentabellen G: [status] color | doorgetrokken lijn |
| SN | Status bestaand 0.13, overige statussen 0.18 | Objectentabellen G: [status] color | ZZ-HIDDEN-SO |
| SD | [status] lineweight[3] | G: [status] color | doorgetrokken lijn |
| SV | Status bestaand 0.18, overige statussen 0.25 | Objectentabellen G: [status] color | doorgetrokken lijn |
| O | 0.18 | Objectentabellen G: [status] color | doorgetrokken lijn |
| T**, L**, M** | object in ZZ, objectentabellen G: [status] lineweight | object in ZZ, objectentabellen G: [status] color | object in Z,Z objectentabellen G: [status] linetype |
| T**V | als T** object in ZZ, objectentabellen G: [status] lineweight | als T** object in ZZ, objectentabellen G: [status] color | als T** object in ZZ, objectentabellen G: [status] linetype |
| V | objectentabellen G: [status] lineweight | objectentabellen V: [status] color V | doorgetrokken lijn |

#### [3] In de regel geldt dat lijnen van het ELEMENT GD/SD worden getekend met de pen die in de NLCS objectentabellen is aangegeven voor het ELEMENT G (Geometrie). Een andere lijndikte binnen dezelfde lijngroep mag zoals altijd gekozen worden als dit de leesbaarheid van de tekening ten goede komt.

#### [4] Als in GD een doorgetrokken lijn niet logisch is, omdat het geen fysiek object betreft maar bijvoorbeeld een afbreeklijn, NAP lijn of 'bestaand' maaiveld, mag een ander lijntype worden toegepast. 
CAD kleuren (referentie: AutoCad)

Kleuren in de ’10-serie’

Kleuren in de ’12-serie’

Wit/zwart en grijstinten

Conversietabel CAD-kleuren – RGB-codes

| Kleurenserie lijnen |  |  |  |  | Kleurenserie arceringen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RGB |  |  |  |  | RGB |  |  |
| CAD | R | G | B |  | CAD | R | G | B |
| 10 | 255 | 0 | 0 |  | 12 | 189 | 0 | 0 |
| 20 | 255 | 63 | 0 |  | 22 | 189 | 46 | 0 |
| 30 | 255 | 127 | 0 |  | 32 | 189 | 94 | 0 |
| 40 | 255 | 191 | 0 |  | 42 | 189 | 141 | 0 |
| 50 | 255 | 255 | 0 |  | 52 | 189 | 189 | 0 |
| 60 | 191 | 255 | 0 |  | 62 | 141 | 189 | 0 |
| 90 | 0 | 255 | 0 |  | 92 | 0 | 189 | 0 |
| 130 | 0 | 255 | 255 |  | 132 | 0 | 189 | 189 |
| 150 | 0 | 127 | 255 |  | 152 | 0 | 94 | 189 |
| 170 | 0 | 0 | 255 |  | 172 | 0 | 0 | 189 |
| 210 | 255 | 0 | 255 |  | 212 | 189 | 0 | 189 |

| Wit/zwart en grijstinten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RGB |  |  |
| CAD | R | G | B |
| 254 | 190 | 190 | 190 |
| 253 | 130 | 130 | 130 |
| 252 | 105 | 105 | 105 |
| 251 | 80 | 80 | 80 |
| 250 | 51 | 51 | 51 |
| 7 (AutoCAD) 0 (Microstation) | 255 | 255 | 255 |

# 4	Uiterlijk van de tekening

### 4.1	Tekenbladformaten

- Afmetingen van tekenbladen zijn gebaseerd op NEN-EN-ISO 5457:1999 “Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van tekenbladen”. Dat houdt in dat wordt uitgegaan van standaard A-formaten:
A4  210 mm x 297 mm;
A3  297 mm x 420 mm;
A2  420 mm x 594 mm;
A1  594 mm x 841 mm;
A0  841 mm x 1189 mm.

- Naast deze standaard A-formaten zijn verlengde A-formaten toegestaan (de norm heeft betrekking op verlengde formaten kleiner dan A0).

| VERLENGDE A-FORMATEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| aanduiding | nominale maat in mm | gebruikspositie |
| A1.0 | 594 x 1189 | liggend |
| A2.1 | 420 x 841 | liggend |
| A2.0 | 420 x 1189 | liggend |
| A3.2 | 297 x 594 | liggend |
| A3.1 | 297 x 841 | liggend |
| A3.0 | 297 x 1189 | liggend |

- Verlengde formaten langer dan A0, moeten worden aangeduid met het oorspronkelijke 
A-formaat en de afmetingen, zoals: A0-841x1680. Daarbij geldt dat de lengtemaat altijd een veelvoud moet zijn van 210 mm. Bij NLCS worden de volgende symbolen geleverd voor tekenbladen: 
A0, A1, A2, A3 en A4 (5 stuks), A1.0, A2.1, A2.0, A3.2, A3.1, A3.0 (6 stuks), lange formaten A0, A1, A2 en A3 in 6*210, 7*210, 8*210, 9*210 en 10*210 mm (20 stuks). Voor nog langer formaten kunnen gebruikers desgewenst zelf symbolen toevoegen.

- De in de normen NEN 2302:1983 en NEN 379:1980 genoemde vouwmethoden zijn van toepassing. Dit houdt in dat de tekenbladen in opgevouwen toestand even groot zijn als het staande A4-formaat. Het titelblok is daarbij aan de voorzijde zichtbaar.

### 4.2	Tekenruimte, kader en rand

#### 4.2.1	Algemeen

- Conform NEN-EN-ISO 5457:1999 geldt het volgende.

- De tekening moet worden voorzien van kader en rand.

- De tekenruimte wordt begrensd door het kader.

- Het kader moet worden getekend met een lijn met een dikte van 0.7 mm

- De rand wordt begrensd door het kader en de afsnijkanten.

- De afsnijkanten worden getekend met een lijn met een dikte van 0.25 mm.

- De rand heeft aan de linkerzijde een breedte van 20 mm. Alle overige randen hebben een breedte van 10 mm.

#### 4.2.2	Merktekens in de rand

- De volgende merktekens worden onderscheiden:

- Roosterverdeling.

- Centreermarkeringen.

- Afsnijmarkeringen.

- Vouwmerken.

- Roosterverdeling

- De roosterverdeling bestaat uit velden en moet worden begrensd door het kader en een lijn 5 mm buiten het kader. De lengte van de velden is 50 mm, te beginnen bij de symmetrieassen van het schoongesneden formaat (centreermarkeringen).

- De lijndikte van de roosterverdeling bedraagt 0,25 mm.

- Het toepassen van de roosterverdeling is optioneel.

- Optioneel: de roosterverdeling kan worden voorzien van letters en cijfers, letterhoogte 3.5.

- Centreermarkeringen

- Centreermarkeringen geven het midden van de tekening aan.

- Bij alle formaten, met uitzondering van A4 en A4 liggend, moeten deze markeringen beginnen bij de buitenkant van de roosterverdeling en eindigen 5mm voorbij het kader in de tekenruimte.

- Bij de formaten A4 en A4 liggend moeten de centreermarkeringen beginnen bij de buitenkant van de roosterverdeling en eindigen op het kader.

- Centreermarkeringen moeten op de symmetrie-assen van het schoongesneden formaat staan.

- Centreermarkeringen moeten een lijndikte hebben van 0.70 mm.

- Het toepassen van centreermarkeringen is optioneel.

- Afsnijmarkeringen

- Afsnijmarkeringen geven aan waar de tekeningen afgesneden moet worden om het juiste formaat te krijgen.

- Afsnijmarkeringen moeten op de vier hoeken van het schoongesneden formaat staan en hebben de vorm van twee elkaar gedeeltelijk overlappende rechthoeken met de afmetingen van 10 mm x 5 mm.

- Het toepassen van de afsnijmarkeringen is optioneel.

- Vouwmerken

- Vouwmerken geven aan waar de tekeningen moeten worden gevouwen om uiteindelijk het A4 formaat te krijgen.

- Vouwmerken moeten in de rand staan en worden aangegeven met een lijn van 5 mm. De verdeling van de vouwmerken is in een patroon geplaatst met een onderlinge vertikale afstand van 297 mm en een onderlinge horizontale afstand van 210 mm. De verdeling wordt gerekend vanuit de rechter onderhoek van de tekening.

- Vouwmerken aangegeven worden met een lijn van 5 mm met een gesloten pijlpunt. Vouwmerken hebben een lijndikte van 0.18 mm.

- Het toepassen van de vouwmerken is optioneel.

d.	De roosterverdeling en verschillende markering kunnen naar behoefte worden aan- en uitgezet (ze staan default uit).

### 14B4.3	Indeling tekenblad

#### 4.3.1	Algemeen

- Een tekening moet een titelblok hebben. Het titelblok moet altijd rechtsonder op het tekenblad staan binnen een strook van 210 mm breed (breedte van een A4-formaat).

- De verklaring van lijnen, arceringen en symbolen wordt bij voorkeur boven het titelblok en de situatie/bladindeling geplaatst, in dezelfde strook van 210 mm. Een alternatief is om de verklaring linksonder tegen het titelblad te plaatsen en indien nodig naar links uit te breiden.

#### 4.3.2	Titelblok

- Voorschriften voor de vormgeving en het gebruik van het titelblok zijn ontleend aan NEN-EN-ISO 5457:1999 “Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van tekenbladen”.

- Het titelblok heeft een rechthoekige vorm. De afmetingen, nadere vormgeving en exacte indeling van het titelblok en de velden daarbinnen zijn niet voorgeschreven, doch de maximale breedte is 210 mm. Dit opdat het titelblok volledig zichtbaar blijft wanneer een tekening op A4-formaat wordt gevouwen.

- Op alle papierformaten wordt – per bedrijf of organisatie – hetzelfde ‘standaard’ titelblok toegepast. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de formaten A3 en A4, wanneer het standaard titelblok zoveel ruimte in beslag neemt dat er geen ruimte meer is voor de tekening. In de titelblokken moeten evenwel minimaal de verplichte velden worden opgenomen als aangegeven in de tabellen 2.2-1 en 2.2-2.

- Bij de formaten A0 t/m A3 bevindt het titelblok zich in de rechter onderhoek van de tekenruimte (voor de formaten zie ook §3.1). Bij A4 formaat bevindt het zich aan de onderzijde.

- Het titelblok bestaat uit verschillende gegevensvelden.

- Ieder bedrijf en iedere organisatie kan – binnen de hier geschetste kaders – het titelblok naar eigen inzicht vormgeven en inrichten, mits minimaal de verplichte velden worden opgenomen als aangegeven in de tabellen 2.2-1 en 2.2-2.

- Het verdient aanbeveling om de gegevensvelden zodanig te groeperen, dat de velden die bedoeld zijn voor alle documenten, in het onderste deel van het titelblok worden geplaatst en dat de aanvullende velden die bedoeld zijn voor specifieke documenten, in het bovenste deel worden geplaatst.

#### 19B4.3.3	Verklaring

- In de verklaring wordt de betekenis van lijnen, symbolen etc. verklaard, onderverdeeld in relevante categorieën.

Maten in meters, tenzij anders vermeld

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld

Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Het vak “OPMERKINGEN” (zie onderstaande figuur) dient voor algemene opmerkingen als:

#### 4.3.3	Noordpijl

- In de gevallen waarin een ondergrond/topologie wordt toegepast, moet op een logische plaats een noordpijl worden geplaatst, bij voorkeur in de rechterstrook van 210 mm boven het titelblok. De situering van de tekening (situatie) is bij voorkeur noord gericht (de noordpijl wijst naar de bovenkant van de tekening).

#### 4.3.4	Schaalbalk

- Iedere tekening moet worden voorzien van een schaalbalk, behalve wanneer meerdere schalen op de tekening voorkomen, de tekening is aangemaakt met ‘vertrokken schaal’ (bij lengteprofielen) of wanneer het gaat om detailtekeningen.

#### 4.3.5	Ordening van details en profielen

Details en/of profielen moeten op een tekenblad logisch worden gegroepeerd, in volgorde en op regelmatige afstanden van elkaar, inclusief nummering (zie het navolgende model; de volgorde kan in zowel verticale als horizontale richting worden aangegeven).

- Wanneer meerdere situaties achter elkaar worden getekend, bijvoorbeeld bij een tracé, moet als volgt rekening worden gehouden met de nummering van – bijvoorbeeld – dwarsprofielen: 
- het tellen begint bij het tekeningenhoofd en van daaruit naar links en naar boven (zie het onderstaande model), tenzij de situatie dwingt tot een andere indeling.

16B4.4	Verwijzingssymbolen

#### 4.4.1	Verwijzingssymbolen algemeen

- Verwijzingssymbolen zijn aanwijzingen op de tekening, die helpen om de tekening goed leesbaar en interpreteerbaar te maken. Er zijn verwijzingssymbolen voor:
- verwijzing naar een doorsnede;
- verwijzing naar een aanzicht;
- verwijzing naar details;
- verwijzing naar een wijziging.

- NLCS verwijzingssymbolen zijn aanbevolen symbolen. Gebruik van eigen symbolen is toegestaan, mits consequent en volgens een consequente stijl toegepast.

#### Verwijzing naar een doorsnede

- Een verwijzing naar een doorsnede wordt aangeven met een doorsnedensymbool. Dit bestaat uit een lijn van het type "gemengde streeplijn" met een lijndikte van 0.18 mm. Haaks op de lijn staan pijlen, die de kijkrichting aangeven. De pijlen zijn voorzien van een letter die de doorsnede specificeert. De (geplotte) teksthoogte is 5.0 mm.

Voorbeeld aanbevolen doorsnedensymbool:

A

A

#### 4.4.3	Verwijzing naar een aanzicht

- Een verwijzing naar een aanzicht wordt aangeven met een aanzichtsymbool. Dit bestaat uit een pijl volgens onderstaand model (conform NEN 3870) en een hoofdletter die het aanzicht specificeert. De lijndikte van de pijl bedraagt 0.35 mm. De (geplotte) teksthoogte is 5.0 mm. Het is toegestaan om een aanzicht aan te geven met dubbele pijl en letters, zoals bij verwijzingen naar doorsneden.
Voorbeeld aanbevolen symbool:

A

A

#### 4.4.4	Verwijzing naar een detail

- Een verwijzing naar een detail wordt aangegeven met een omkadering, die bestaat uit een cirkel, rechthoek of vierkant, lijntype “gemengde streeplijn”. De lijndikte van de cirkel/het rechthoek of vierkant bedraagt 0,35 mm.

Een verwijzing naar een detail op een ander tekenblad wordt aangeduid met een verwijzingssymbool volgens nevenstaand model, voorzien van een open pijlpunt en een cirkel. In de cirkel wordt boven de lijn het detailnummer geschreven in letterhoogte 5,0. Onder de lijn wordt het tekeningreferentienummer geplaatst van de tekening waarnaar wordt verwezen, in letterhoogte 2,5 mm.

- Indien wordt verwezen naar een detail op hetzelfde blad, wordt in plaats van het tekeningreferentienummer een liggend streepje (koppelteken) geplaatst.

#### 4.4.5

#### Verwijzing naar een wijziging

- Het verwijzen naar een wijziging (‘aanpijlen’ van een wijziging) is niet verplicht in de NLCS, maar als voor een verwijzing wordt gekozen, geldt het gestelde onder lid b.

- Een verwijzing naar een wijziging wordt aangegeven met een wijzigingspijl. Deze bestaat uit een pijl met een ingeschreven wijzigingsletter of cijfer. Dezelfde letter of hetzelfde getal moet worden opgenomen in het wijzigingsblok. De (geplotte) teksthoogte bedraagt 7.0 mm. 
Voorbeeld aanbevolen symbool:

### 17B4.5	Maatvoering

#### 4.5.1	Algemeen

- Wat betreft maatvoering worden eisen gesteld aan de nauwkeurigheid en aan maataanduidingen (maatvoeringstijlen).

- Wat betreft maataanduidingen wordt onderscheid gemaakt in:

  - maataanduiding van rechte delen;

  - maataanduiding van cirkels/bogen (lengtemaat);

  - maataanduiding van cirkels/bogen (diameter/straal);

  - maataanduidingen van hoeken;

  - plaatsing en lettertype van bemating;

  - aanduiding van peilmaten;

  - aanduiding van metrering;

  - aanduiding van alignementen;

  - aanduiding van coördinaten.

#### 4.5.2	Nauwkeurigheid

- Bij het gebruik van een tekening moeten altijd de geschreven maten worden gebruikt. Opmeten en omrekenen via de schaal is niet toegestaan.

- De punt (.) wordt gebruikt als decimaalteken.

- De nauwkeurigheid van de aangegeven maten is afhankelijk van de eenheid:

| type bemating | eenheid | aantal significatie cijfers achter het decimaalteken | voorbeelden |
| --- | --- | --- | --- |
| lineair | millimeters (mm) | 0 | 1260 |
| lineair | meters (m) | 0, 1, 2 of 3 * | 110.23 1200.334 |
| hoeken | graden (360) | 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 * | 75.345667° |
| hoeken | graden (400) | 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 * | 86.566554 g |
| hoogtematen(peilmaten) | meters (m) t.ov N.A.P. | 0, 1, 2 of 3* | +11.500 -1.350 |
| metrering | meters (m) | 3 | 110.334 |
| alignementen-horizontaal | meters (m) | 0, 1, 2 of 3 * | Rh=10000 Rh= |
| alignementen-verticaal | meters (m) | 0, 1, 2 of 3 * | Rv=5000 Rv= 500 |
| coördinaten | meters (m) | 3 | x=123456.000 y=987654.000 |

* De nauwkeurigheid is afhankelijk van de gemaakte (project) afspraken.

#### 4.5.3	Maataanduiding van rechte delen

- Maten van rechte delen moeten met één van de onderstaande drie methoden worden aangegeven. Binnen een project dient consequent dezelfde methode te worden gebruikt.

1) De maat aangeven met een maatlijn met haaks daarop twee hulplijnen. De maatlijn en de hulplijn doortrekken tot 2 mm voorbij het snijpunt. Op het snijpunt een (open)bolletje (“dot”) van 1 mm plaatsen. De afstand tussen een hulplijn en het model is vrij te bepalen. Alle lijnen hebben een dikte van 0,18 mm.

2) De maataanduiding aangeven met een maatlijn met haaks daarop twee hulplijnen. De maatlijn en de hulplijn doortrekken tot 2 mm voorbij het snijpunt. Op het snijpunt een lijntje van 2 mm (een ‘schrap’ of ‘tick’), onder 50 g / 45° plaatsen. De afstand tussen een hulplijn en het model bedraagt is vrij te bepalen  Alle lijnen hebben een dikte van 0,18 mm.

3) De maataanduiding aangeven met een maatlijn met haaks daarop twee hulplijnen. De hulplijn doortrekken tot 2 mm voorbij het snijpunt. Op het snijpunt een gesloten pijlpunt van 2.5 mm plaatsen. De afstand tussen een hulplijn en het model is vrij te bepalen. Alle lijnen hebben een dikte van 0,18 mm.

#### 24B4.5.4	Maataanduidingen van cirkels/bogen (lengtemaat)

- De maataanduiding van de booglengte moet worden aangegeven met een maatlijn evenwijdig aan de boog - bij voorkeur buiten de afbeelding - met haaks daarop twee hulplijnen. De hulplijn doortrekken tot 2 mm voorbij het snijpunt. Op het snijpunt wordt een pijlpunt geplaatst van 2.5 mm. De afstand tussen een hulplijn en het model bedraagt 2 mm. Alle lijnen hebben een dikte van 0,18 mm. 
Voorbeeld:

- Het moet duidelijk zijn voor welke boog de maataanduiding geldt. Dit kan bijvoorbeeld met een pijl die loodrecht op de maatlijn staat en die de boog aanwijst waarvoor de maataanduiding geldt (zie het voorbeeld). 
Een andere mogelijkheid is om de maat van de straal van de betreffende cirkel aan te geven met behulp van een straallijn (zie 4.5.5) en bij de maataanduiding van de cirkelboog aan te geven dat deze de boog betreft, waarvoor de straal is aangegeven.

#### 25B4.5.5	Aanduiding van cirkels/bogen (diameter/straal)

- De maataanduiding van de straal van een cirkel moet worden aangegeven met een maatlijn vanuit het middelpunt en een pijlpunt rakend aan de cirkel. De maataanduiding van de diameter van een cirkel moet worden aangegeven met een maatlijn door het middelpunt en twee pijlpunten rakend aan de cirkel. Indien, bij een kleine straal of diameter, de ruimte voor de pijlpunt(en) en de getalswaarde ontbreekt, mogen deze ook aan buitenzijde van de cirkel of boog worden geplaatst. De getalswaarde bij een diameter moet worden voorzien van het symbool “ Ø “. De getalswaarde bij een straal moet worden voorzien van het symbool: “ R= “.

Voorbeelden:

#### 26B4.5.6	Maataanduidingen van hoeken

- De maataanduiding van een hoek wordt aangeven met een boog voorzien van 2 pijlpunten van 2.5 mm. Alle lijnen hebben een dikte van 0,18 mm. De getalswaarde van de hoek moet worden aangeven in het 360 gradenstelsel (voor constructies en in infraprojecten) of het 400 gradenstelsel (in landmeetkundig werk). De getalswaarde van de hoek moet worden aangevuld met “o”, respectievelijk "g". Indien, bij een kleine hoek, de ruimte voor de pijlpunten en de getalswaarde ontbreekt, mogen deze ook aan buitenzijde van de hoek worden geplaatst. Naloopnullen mogen worden weggelaten. 
Voorbeelden:

#### 4.5.7	Plaatsing van bemating

- Waar mogelijk moet de getalswaarde van de maat van een recht deel of boog/cirkel gecentreerd op de maatlijn worden geplaatst. De getalswaarde moet 1 mm boven de maatlijn worden geplaatst. Een maat moet van links naar rechts of van onder naar boven leesbaar zijn. Het lettertype voor de bemating heeft afhankelijk van de toegepaste STATUS een geplotte teksthoogte van 1,8mm (BESTAAND) of 2,5 mm (overige).

#### 28B4.5.8	Hoogtematen

Hoogtematen boven een referentiepeil moeten worden aangeven met een plusteken (+) en beneden een referentiepeil met een minteken (-) voor de getalswaarde. Hoogtematen moeten worden aangeven in meters of in millimeters ten opzichte van N.A.P. of ten opzichte van een afgesproken peil. De vorm van de hoogteaanduiding is vrij, mits deze vorm consequent wordt gebruikt. In de onderstaande figuur zijn verschillende voorbeelden gegeven. De verwijzingslijn met tekst wordt getekend d.m.v. een lijn met een lengte afhankelijk van de bijgeplaatste tekst met de tekst boven de verwijzingslijn. Het lettertype voor bemating heeft een (geplotte) teksthoogte van 1,8 mm. Bestaande maten moeten in cursief lettertype worden weergegeven, nieuwe maten moeten in recht lettertype worden weergegeven. 

Voorbeelden:

#### 4.5.9 	Metrering

a.	De metrering in een specifiek punt moet worden aangegeven met behulp van een lijn met tekst. Het snijpunt tussen deze lijn en de as van het object (bijvoorbeeld de weg) moet de locatie van het betreffende punt weergeven. De lijn moet in het betreffende punt loodrecht staan op de as van het object, waarop de metrering betrekking heeft. De lengte van de lijn is afhankelijk van de bijgeplaatste tekst, conform NEN-ISO 128-22:1999.  Het lettertype voor de bemating heeft afhankelijk van de toegepaste STATUS een geplotte teksthoogte van 1,8mm (BESTAAND) of 2,5 mm (overige).

#### 30B4.5.10	Alignementen

Het horizontale alignement moet worden aangegeven met de stralen en toegepaste A-waarde indien een overgangsboog is gehanteerd. Hiervoor moet een rechte aanhaallijn worden gebruikt. De bijgeplaatste tekst moet boven of onder de aanhaallijn worden geplaatst. Het lettertype voor bemating heeft een geplotte teksthoogte van 2,5 mm. De straal wordt voorafgegaan door Rh= en de A waarde door A=.

- Het verticale alignement moet worden aangegeven met de straal en lengte van de top- en dalbogen en met de metrering en hoogte van de tangent en knikpunten. De straal en lengte van de boog worden aangegeven boven een horizontale lijn die aan weerskanten via twee verticale uithaallijnen naar het begin en einde van de boogeinden lopen. De straal heeft een voorlooptekst "Rv=", de lengte "L=" en de hoogte "H=".
Boven het midden van de rechten moet een hellingpercentage worden geplaatst met een voorlooptekst "Helling=" en een percentage teken aan het eind. 
Het lettertype voor de bemating heeft afhankelijk van de toegepaste STATUS een geplotte teksthoogte van 1,8mm (BESTAAND) of 2,5 mm (overige).

#### 4.5.11	Coördinaten

- Coördinaten moeten worden aangegeven in de relevante punten. Hiervoor kunnen de symbolen uit de bibliotheek SAL gebruikt worden.

#### 4.5.12 	Benaming van maatvoeringstijlen

- De systematiek voor de benaming van maatvoeringstijlen in de NLCS is als volgt opgebouwd:
NLCS-EENHEID SCHAAL-TEKSTHOOGTE-MAATVOERINGSYMBOOL-[AANHAALLIJNEN]-[AANTAL DECIMALEN LINEAR]-[AANTAL DECIMALEN HOEK]

Toepasbare waarden voor MAATVOERINGSYMBOOL: PIJL (Arrow), SCHRAP (Oblique), BOL (Dot), OPENBOL (DotBlank).

Toepasbare waarde voor AANHAALLIJNEN: A (met) of X (zonder).

Voorbeelden:

NLCS-M100-T25-PIJL	NLCS maatvoeringstijl in meters, schaal 1:100, teksthoogte 2.5, pijl als symbool;

NLCS-MM20-T25_CURSIEF-BOL	NLCS maatvoeringstijl in millimeters, schaal 1:20, teksthoogte 2.5, tekst cursief, bol als symbool;

NLCS-M500-T25-OPENBOL	NLCS maatvoeringstijl voor de toepassing van coördinaten: in meters, schaal 1:500, teksthoogte 2.5, open bol als symbool;

NLCS-M500-T18-SCHRAP	NLCS maatvoeringstijl in meters, schaal 1:500, teksthoogte 1.8, schrap als symbool;

NLCS-ANNOTATIEF-T25-PIJL	NLCS maatvoeringstijl met teksthoogte 2.5, pijl als symbool, annotatief; in dit geval is de eenheid in de naam niet van belang vanwege de annotatieve schaal);

NLCS-M100-T25-PIJL_X_L2_H1	NLCS maatvoeringstijl in meters, schaal 1:100, teksthoogte 2.5, pijl als symbool, zonder aanhaallijnen, 2 decimalen voor lineaire maten, 
1 decimaal voor hoeken;

NLCS-M500_T25-OPENBOL_X_L2_H1	NLCS maatvoeringstijl voor de toepassing van coördinaten: in meters, schaal 1:500, teksthoogte 2.5, open bol als symbool, zonder aanhaallijnen, 2 decimalen voor lineaire maten, 1 decimaal voor hoeken;

NLCS-MM20-T25_CURSIEF-BOL_A_L2_H2	NLCS maatvoeringstijl in millimeters, schaal 1:20, teksthoogte 2.5, tekst cursief, bol als symbool, met aanhaallijnen, 2 decimalen voor lineaire maten, 
2 decimalen voor hoeken.

### 4.6	Tekst

- Onder tekst wordt verstaan: een combinatie van letters, cijfers en tekens, zoals titels, bijschriften, maataanduidingen, enzovoort.

#### 32B4.6.1	Lettertype

- Alle teksten met betrekking tot het ontwerp moeten op tekening worden uitgevoerd op basis van de fontstijl NLCS-ISO, volgens NEN-EN-ISO 3098-2:2000 (Latijns alfabet, cijfers en tekens) en 
NEN-EN-ISO 3098-4:2000 (diakrieten en speciale tekens voor het Latijnse alfabet). Hiervoor is het bestand NLCS-ISO.ttf beschikbaar.

Voorbeeld:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890    

° ± ∅ ∞  ≈ ≠

             

- Andere fontstijlen mogen alleen worden toegepast in situaties waar geen sprake is van bijschriften van technische aard. Denk bijvoorbeeld aan tekeninghoofden en presentatietekeningen of aan teksten binnen een model, zoals teksten op ANWB-borden. Voor teksten en cijfers op de RVV verkeersborden is de fontstijl NLCS-RVV beschikbaar (bestand NLCS-RVV.ttf).

#### 33B4.6.2	Teksthoogte en lijndikte

- Voor de afmetingen van teksten gelden eisen t.a.v. de hoogte en de lijndikte. De volgende hoogtes en lijndiktes moeten worden toegepast:

| kenmerk | afmetingen in mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte van hoofdletters en cijfers | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| lijndikte | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 |

#### 4.6.3 	Aanbevelingen voor tekstgebruik en -hoogte

| aard van de tekst | hoogte (mm) | hoofdletters of kleine letters | opmerking | voorbeeld (niet op schaal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| onderschriften en titels | 5.0 | hoofd- of kleine letters | onderstreept | DOORSNEDE A-A |
| schaalaanduiding | 2.5 | hoofd- of kleine letters | direct onder of naast de modeltitel | SCHAAL 1:100 |
| geografische aanduidingen (plaatsnamen, wijknamen, poldernamen, riviernamen etc.) | afhankelijk van het soort tekening | kleine letters, beginnend met een hoofdletter |  | Nootdorp |
| N.A.P.-aanduiding | 3.5 | hoofdletters |  | N.A.P. |
| aanduiding chemische stoffen | 3.5 | Hoofdletters zonder puntjes |  | PVC |
| asnamen | 2.5 | hoofdletters |  | ALM A6 |
| polderpeil, waterpeil, winterpeil en zomerpeil | 2.5 | kleine letters |  | zp = -2.60 |
| wereldcoördinaten | 2.5 | cijfers |  |  |
| bijschriften t.a.v. nieuwe situatie | 2.5 | kleine letters, eventueel beginnend met een hoofdletter | Indien symbolen voor bestaand en nieuw gelijk zijn wordt teksthoogte 1.8 gehanteerd | Asfaltverharding |
| bijschriften t.a.v. bestaande situatie | 1.8 | kleine letters, | cursief | bestaande band |
| teksten voor speciale doeleinden | 7.0 | hoofdletters of kleine letters |  |  |

- Afkortingen op tekening die niet zijn genormeerd, moeten in de verklaring worden verklaard.

#### 34B4.6.4	Positioneren van de tekst

- Teksten moeten zodanig worden geplaatst, dat ze van links naar rechts en/of van onder naar boven te lezen zijn.

- In geval van aanduidingen van profielen in een tracé of alignement is het logisch om de tekst haaks op de richting van het alignement te plaatsen (zie ook de figuur bij paragraaf 4.3.5).

#### 35B4.6.5	Onderschriften en schaalaanduidingen

- De afbeeldingen (tekenobjecten) op een tekeningen moeten worden voorzien van een onderschrift en een schaalaanduiding. Onderschriften en schaalaanduidingen moeten zoveel mogelijk links onder het onderdeel worden geplaatst waarop ze betrekking hebben.

- De schaalaanduiding moet achter of onder het onderschrift worden geplaatst. Indien op een tekening één schaal wordt gebruikt, kan worden volstaan met de vermelding van de schaal in het titelblok.
Voorbeelden:

- Tevens kan in het onderschrift van een doorsnede worden aangegeven op welk blad de corresponderende doorsnedeverwijzing is te vinden, met een bladaanduiding zoals hieronder aangegeven.

#### 36B4.6.6	Bijschriften en aanpijlingen

- Bijschriften moeten horizontaal worden weergegeven. Als daarvoor geen ruimte is, bijvoorbeeld wanneer de tekst door de lijnen van de tekening zou moeten worden geschreven, is het bij uitzondering toegestaan om tekst evenwijdig aan de zijden van een afbeelding aan te geven.

- De verwijzingslijn met tekst wordt getekend d.m.v. een lijn met een lengte afhankelijk van de bijgeplaatste tekst of de positie van de tekst op het tekenblad. De tekst wordt in hoofdletters boven de verwijzingslijn geplaatst conform NEN-ISO 128-22:1999.

- Bijschriften mogen niet door lijnen van de tekening worden geschreven, en worden bij voorkeur aangehaald onder een hoek van 60˚.

- Aanhaallijnen die een lijn op een tekening aanwijzen, moeten bij voorkeur worden voorzien van een gesloten pijlpunt van 2.5 mm. Voor de aanduiding van een vlak moet bij voorkeur een aanhaallijn met een bolletje met een diameter van 1 mm worden gebruikt.

- Wanneer diverse kabels naast elkaar worden gepland, mag dit als ‘wenstracé’ worden aangegeven met één lijn en één aanpijling, waarbij een lijst van kabels wordt vermeld. Aanpijling en lijst moeten worden weergegeven als in onderstaand voorbeeld.

#### 4.6.7	Benaming tekststijlen

- In de NLCS komen 2 lettertypes voor, NLCS-RVV voor verkeersborden en NLCS-ISO voor alle andere teksten. De systematiek voor de benaming van tekststijlen in de NLCS is als volgt opgebouwd:
NLCS-ISO-[EENHEID SCHAAL]-[TEKSTHOOGTE]_[CURSIEF]

NLCS-RVV-[EENHEID SCHAAL]-[TEKSTHOOGTE]_CURSIEF]

Voorbeelden:

NLCS-ISO	NLCS tekststijl zonder extra aanduidingen;

NLCS-ISO-M100_T35	NLCS tekststijl in meters, schaal 1:100, teksthoogte 3.5;

NLCS-ISO-MM20-T18_CURSIEF	NLCS tekststijl in millimeters, schaal 1:20, teksthoogte 1.8, tekst cursief;

NLCS-ISO-ANNOTATIEF-T25	NLCS tekststijl met annotatieve schaal, teksthoogte 2.5.

- Voor de bijschriften met aanpijling kunnen multileaders worden toegepast. De systematiek voor de benaming van multileaderstijlen in de NLCS is als volgt opgebouwd:
NLCS-EENHEID SCHAAL-TEKSTHOOGTE_[CURSIEF]-AANPIJLINGSYMBOOL

Toepasbare waarden voor AANPIJLINGSYMBOOL: PIJL (Arrow), BOL (Dot) en OPENBOL.

Voorbeelden:

NLCS-M100-T25-PIJL	(NLCS multileaderstijl in meters, schaal 1:100, teksthoogte 2.5, pijl als symbool)

NLCS-MM20-T25_CURSIEF-BOL	(NLCS multileaderstijl in millimeters, schaal 1:20, teksthoogte 2.5, tekst cursief, bol als symbool)

NLCS-ANNOTATIEF-T25-PIJL	(NLCS maatvoeringstijl met teksthoogte 2.5, pijl als symbool, annotatief; in dit geval is de eenheid van de schaal in de naam niet van belang vanwege de annotatieve schaal)

### 4.7	Oriëntatieaanduidingen

- Op terreinmodellen moet de oriëntatie ten opzichte van de wereldcoördinaten worden aangeven met een grid van ruitkruisjes.

- Het ruitkruisje moet volgens onderstaande vorm worden getekend.

- Voorbeeld van tekening met Noordpijl en ruitkruisjes:

Titelblok

- De Noordpijl en ruitkruisjes in het bovenstaande voorbeeld zijn ‘schaalonafhankelijke symbolen’. Deze symbolen hebben op een afgedrukte tekening altijd dezelfde afmetingen, onafhankelijk van de voor de tekening gehanteerde schaal.

# 7B5.	Ordening/codering en representatie van objecten

### 22B5.1	Coderingssystematiek / lagenstructuur

- De basis voor de ordening van informatie in digitale CAD modellen (lagenstructuur) wordt gevormd door een coderingssystematiek. Laagnamen worden opgebouwd uit deelcodes, afkomstig uit verschillende, gestandaardiseerde tabellen in een vaste volgorde. Er zijn tabellen voor (in de voorgestelde volgorde):

ORDENING

STATUS –

DISCIPLINE –

HOOFDGROEP –

OBJECTEN

OBJECT _

[SUBOBJECT 01] _

[SUBOBJECT 02] _

[SUBOBJECT 03] _

[SUBOBJECT 04] _

[SUBOBJECT 05] –

[BEWERKING] –

TEKENEIGENSCHAPPEN

ELEMENT–

[SCHAAL]

- De coderingssystematiek valt in drie delen uiteen, zoals hierboven in grijs is aangegeven: een deel ‘ordening’, een deel ‘objecten’ en een deel ‘tekeneigenschappen’.

- OBJECTEN kunnen tot maximaal vijf niveaus worden gespecialiseerd in SUBOBJECTEN (“harmonicamodel”).

- De verschillende onderdelen van de codering worden gescheiden door een liggend streepje: “ – “.

- OBJECT en SUBOBJECT(en) worden van elkaar gescheiden door een underscore: “ _ “.

- De tussen rechte haken geplaatste elementen van de codering zijn optioneel.

- Tekst en bemating kunnen op elk niveau voorkomen (achter HOOFDGROEP, achter OBJECT, achter SUBOBJECT enzovoort), maar staan default achter HOOFDGROEP (zie ook paragraaf 5.1.4).

- Het is toegestaan om per HOOFDGROEP eigen laagnamen aan te maken tot zes niveaus diep (van OBJECT t/m SUBOBJECT 05). CAD-applicaties die NLCS ondersteunen, moeten zijn voorzien van een controletool die onder andere moet rapporteren welke eigen laagnamen in een model zijn aangemaakt en of deze voldoet aan de standaard.

#### 5.1.1 	STATUS

- De tabel “STATUS” is als volgt opgebouwd:

| STATUS |  |
| --- | --- |
| Code | Verklaring |
| N | Nieuwe situatie |
| B | Bestaande situatie |
| V | Te verwijderden situatie |
| T | Tijdelijke situatie |
| X | Onafhankelijk van STATUS/fase |
| R | Revisie |

- De STATUS kan, indien nodig, worden voorzien van een SUBSTATUS in de vorm van een getal 
van 01-99. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast als ‘nieuw werk’ gefaseerd wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld “N03”) of bij ontwerpaanpassingen (bijvoorbeeld “V06”).

- Lagen met de STATUS “R” hebben dezelfde eigenschappen als lagen met de STATUS “N”.

- Status “X” mag alleen worden toegepast in combinatie met de discipline “XX”.

#### 38BDISCIPLINE

- De DISCIPLINE geeft het vakgebied aan waarop het model betrekking heeft en vormt voor de gebruiker de eerste logische ingang voor de ordening van informatie in een CAD model.

- Bij het benoemen van DISCIPLINES is aansluiting gezocht bij de NEN3610 “Basismodel Geo-informatie – Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten”. Daarmee is bereikt dat in beginsel alle betrokken vakgebieden of afdelingen van organisaties (zoals gemeenten, provincies, ingenieursbureaus) gedekt kunnen zijn. Daardoor is overbodig dat organisaties die NLCS gebruiken, eigen elementen moeten toevoegen om vakgebieden of afdelingen herkenbaar te maken in de laagnamen.

- Een DISCIPLINE bevat een voor die DISCIPLINE relevante verzameling HOOFDGROEPEN. Iedere organisatie en ieder bedrijf dat de NLCS gebruikt, kan zelf de verzameling HOOFDGROEPEN per DISCIPLINE bepalen.

- De DISCIPLINES die in NLCS zijn opgenomen, zijn weergegeven in onderstaande tabel:

- De DISCIPLINE “XX” mag alleen worden toegepast in combinatie met de hoofdgroep “AL”.

| DISCIPLINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Verklaring | Omschrijving |
| WE | WEGENBOUW | Vormgeving van wegen en kunstwerken, bestaande situatie inclusief te verwijderen en toekomstige situatie met daarin opgenomen wegmeubilair, markering en geleideconstructies. Situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| WA | WATERBOUW | Vormgeving van waterwegen zoals: rivieren, kanalen, uiterwaarden, oeverbescherming en zeeweringen, inclusief kunstwerken, bestaande situatie inclusief te verwijderen en toekomstige situatie. Situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| SB | SPOORBOUW | Vormgeving van spoorwegen en kunstwerken, bestaande situatie inclusief te verwijderen en toekomstige situatie. Inclusief breedspoor, smalspoor, tram, metro en lightrail. Situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| GV | GROENVOORZIENING | Vormgeving van landschappelijke en stedelijk groene inrichting van de omgeving ten behoeve van beplantingsplannen, groenbeheerplannen, groenstructuurplannen en dergelijke. Situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| MI | MILIEU | Vormgeving van (water)bodemsaneringen, inclusief situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| PV | PLANVORMING | Vormgeving van stedenbouwkundige ontwerpen: verkavelingsplannen, inrichtingsplannen, matenplannen; en exploitatieplannen |
| OI | ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR | Vormgeving van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Bestaande situatie inclusief te verwijderen en toekomstige situatie. Situatie-, dwars- en lengteprofielen en detailtekeningen. |
| CO | CONSTRUCTIES | Vorm- en wapeningstekeningen van civieltechnische constructies, zoals: brug, tunnel, onderdoorgang, viaduct, sluizencomplex, spoortunnel, faunapassage. |
| ME | METEN | Landmeetkundige tekeningen Bijvoorbeeld: het genereren van een GIS-model op basis van het IMgeo protocol vanuit een NLCS model. |
| BH | BEHEER | (reservering, nog niet ingevuld in de huidige versie van NLCS) |
| XX | Onafhankelijk van DISCIPLINE |  |

#### 39BHOOFDGROEP

- Een HOOFDGROEP is een logische verzameling OBJECTEN. - Een HOOFDGROEP, m.u.v. de HOOFDGROEP “AL”, kan in één of meerdere DISCIPLINES voorkomen. - De HOOFDGROEPEN die in NLCS worden onderscheiden, zijn weergegeven in onderstaande tabel. - Er is een splitsing gemaakt tussen HOOFDGROEPEN die deel uitmaken van de ‘Buitenruimte’ en HOOFDGROEPEN die deel uitmaken van ‘Constructies’. De reden hiervoor is, dat het gaat om twee wezenlijk verschillende categorieën met verschillende gebruiksmogelijkheden voor CAD modellen. - bij ‘Buitenruimte’ gaat het om de ordening van objecten in de buitenruimte. CAD modellen worden hier onder andere gebruikt voor het geautomatiseerd bepalen van hoeveelheden en als instructie voor de uitvoering. Om dat mogelijk te maken, moeten veel OBJECTEN van elkaar kunnen worden onderscheiden. Binnen de HOOFDGROEPEN voor de Buitenruimte krijgt daarom ieder te onderscheiden (SUB-)OBJECT in principe een eigen laag; - bij ‘Constructies’ gaat het in de eerste plaats om het vastleggen van de vorm van constructies en – in het verlengde daarvan - (de berekening van) sterkte en stijfheid. Voor het geautomatiseerd bepalen van hoeveelheden in constructies is een 2D CAD model ongeschikt; daarvoor is altijd de derde dimensie noodzakelijk. Het toekennen van lagen aan te onderscheiden OBJECTEN binnen een constructie is voor dat doel dan ook niet noodzakelijk. Het betreft bovendien een veelheid van OBJECTEN (tunnels, bruggen, viaducten, sluizen e.d. en al hun samenstellende onderdelen), waarvoor nog geen operationele classificatie beschikbaar is. De HOOFDGROEPEN voor Constructies kennen daarom (vooralsnog) geen lagen voor verschillende (SUB)OBJECTEN, maar wel lagen voor bijvoorbeeld de vorm en de wapening van Constructies en voor het aangeven van aangrenzende Constructies. De contouren van Constructies zijn bij de ordening van objecten in de Buitenruimte wel van belang. Het gaat hier om de plaats en de ruimte die constructies innemen in de buitenruimte. De plaats en vorm van de poeren van een portaal zijn bijvoorbeeld relevant voor grondwerk, de ligging van kabels en leidingen enzovoort. In NLCS wordt de link tussen Constructies en Buitenruimte gelegd met behulp van de HOOFDGROEP ‘KUNSTWERKEN’. De OBJECTEN in deze HOOFDGROEP hebben met Constructies de contourlijnen gemeen. - De HOOFDGROEP “AL” mag alleen worden toegepast in combinatie met de STATUS “X” en DISCIPLINE “XX”. - De HOOFDGROEP “ZZ” bevat objecten die voor alle HOOFDGROEPEN voorkomen. De objecten worden op de gewenste HOOFDGROEP geplaatst, HOOFDGROEP “ZZ” wordt niet gebruikt als HOOFDGROEP voor het plaatsen van objecten.

| HOOFDGROEP |  |
| --- | --- |
| Code | Verklaring |
|  | Algemeen |
| AL | ALGEMEEN |
| ZZ | VOORALLEHOOFDGROEPEN |
|  | Buitenruimte |
| AM | ASSEN EN METRERING |
| BV | BERMBEVEILIGINGSVOORZIENINGEN |
| FV | FAUNAVOORZIENINGEN |
| GK | GRONDKERINGEN |
| GR | GROEN |
| GW | GRONDWERK |
| IE | INRICHTINGSELEMENTEN |
| IS | INSTALLATIES SPOOR (gereserveerd, nog niet ingevuld in deze versie van NLCS) |
| IV | INSTALLATIES VAARWEG |
| IW | INSTALLATIES WEG |
| KG | KADASTRALE INFORMATIE EN GRENZEN |
| KL | KABELS EN LEIDINGEN |
| KW | KUNSTWERKEN (inclusief geluidwerende voorzieningen) |
| MO | MILIEU EN ONDERZOEK |
| OB | OEVER- EN BODEMBESCHERMING |
| OG | ONDERGROND |
| OV | OPENBARE VERLICHTING |
| RI | RIOLERING |
| SB | SPOORBAAN (gereserveerd, nog niet ingevuld in deze versie) |
| VH | VERHARDINGEN |
| VS | VERKEERSMAATREGELEN SPOORWEG (gereserveerd, nog niet ingevuld in deze versie) |
| VV | VERKEERSMAATREGELEN VAARWEG |
| VW | VERKEERSMAATREGELEN WEG |
| WH | WATERHUISHOUDING |
|  | Constructies |
| BC | BETONCONSTRUCTIES |
| FC | FUNDERINGSCONSTRUCTIES |
| GC | GRONDKERENDE CONSTRUCTIES |
| HC | HOUTCONSTRUCTIES |
| HU | HULPCONSTRUCTIES |
| KC | KUNSTSTOFCONSTRUCTIES |
| MC | MECHANISCHE CONSTRUCTIES |
| MW | METSELWERK |
| SC | STAALCONSTRUCTIES |

#### OBJECT en SUBOBJECT

- Een OBJECT kan bestaan uit meerdere SUBOBJECTEN, die op hun beurt weer kunnen bestaan uit meerdere SUBOBJECTEN.

- Een SUBOBJECT is hetzij een decompositie (“een onderdeel”), hetzij een specialisatie (“een soort”) van het bovenliggende OBJECT of SUBOBJECT.

- OBJECTEN kunnen volgens het “harmonicamodel” tot maximaal vijf niveaus worden gedecomponeerd en/of gespecialiseerd. Alle vijf decompositie- en/of specialisatieniveaus kunnen, maar hoeven niet te worden gebruikt in een model. Dit is afhankelijk van de aard en het gewenste detailniveau van een CAD bestand of tekening. Bij RIOLERING kan het voor een bepaald gebruiksdoel bijvoorbeeld voldoende zijn om aan te geven waar transportleidingen van de vuilwaterafvoer (VWA) liggen. Dat kan dan in de laag:
B-WE-RI-DWA_RIOOLLEIDING-G.
Voor een ander gebruiksdoel kan het noodzakelijk of handig zijn om ook onderscheid te maken in de materialen of zelfs de diameters van de transportleidingen. Dan kunnen lagen worden gebruikt als:
N-WE-RI-DWA_RIOOLLEIDING_PVC-G   	en
N-WE-RI-DWA_RIOOLLEIDING_BETON_300-G.
Door dit “harmonicamodel” kan iedere gebruiker zelf bepalen of hij/zij een OBJECT in meer of minder detail wil tekenen.

- Op ieder niveau wordt een OBJECT of SUBOBJECT vertaald naar een CAD entiteit. 
De ondersteunde CAD entiteiten zijn: geometrie, arceringen en symbolen.

- Voor een (SUB)OBJECT kunnen verschillende arceringen of symbolen in de bibliotheek beschikbaar zijn (waaruit een tekenaar er één kiest en plaatst).

- Aan ieder OBJECT of SUBOBJECT kan optioneel een BEWERKING worden toegevoegd.
Voorbeeld: N-WE-VH-KANTOPSLUITING_OPSLUITBAND-OPNIEUW STELLEN-G. Alle BEWERKINGEN krijgen de STATUS ‘NIEUW’ of ‘TIJDELIJK’.

- Aan ieder OBJECT of SUBOBJECT wordt een ELEMENT toegevoegd (zie paragraaf 5.1.5).
Voorbeeld: N-WE-BV-BARRIERCONSTRUCTIE_STEPBARRIER-S

- De representatie van een (SUB)OBJECT kan bestaan uit één of meer grafische ELEMENTEN.

OBJECTEN en SUBOBJECTEN worden per HOOFDGROEP gepresenteerd in separate NLCS-objectentabellen, inclusief de opbouw van laagnamen en bijbehorende ELEMENTEN, lijntypes, lijndikten en aanbevolen lijnkleuren. De NLCS-objectentabellen zijn in de vorm van Excel-files geplaatst op https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie. Vanaf NLCS versie 3.0 worden de tabellen ook beschikbaar gesteld in de vorm van een database. De opbouw van de NLCS-objectentabellen wordt toegelicht in paragraaf 5.2

- Een beperkt aantal OBJECTEN komt voor in twee HOOFDGROEPEN. Zo komt een DRIP (Digital Road Information Panel) voor in zowel KABELS EN LEIDINGEN als in INSTALLATIES WEG. Het gaat hierbij om plaatsing van hetzelfde OBJECT in verschillende modellen die doorgaans door verschillende tekenaars voor verschillende gebruiksdoelen worden gemaakt (respectievelijk voor het ontwerpen/uitvoeren van de installatietechniek en voor het ontwerpen/uitvoeren van verkeerskundige maatregelen). Andere voorbeelden zijn VDI en TDI. Of een lichtmast, die voorkomt in zowel de HOOFDGROEP INRICHTINGSELEMENTEN (waar over de plaatsing van de lichtmast moet worden beslist in relatie tot alle andere inrichtingselementen) als in de HOOFDGROEP OPENBARE VERLICHTING (waar de lichtmast een onderdeel is van het openbare verlichtingssysteem). Ook hier gaat het dus om hetzelfde OBJECT, bezien vanuit twee verschillende invalshoeken.

- De NLCS voorziet per HOOFDGROEP in aparte lagen voor het plaatsen van tekst, maatvoering en ‘hulpgeometrie’ als aanpijlingen, afbreeklijnen, hoogtelijnen, constructielijnen en stramienlijnen. De betreffende standaard lagen zijn verzameld in een separate objectentabel, genaamd VOORALLEHOOFDGROEPEN (code: ZZ). Deze standaard lagen volgen in de laagopbouw – indien van toepassing – direct achter de HOOFDGROEP. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld alle tekst of alle hulpgeometrie in een model in één keer ‘uit te schakelen’, wanneer die niet moet worden meegeplot. Naar behoefte kunnen tekstlagen ook achter de (SUB-)OBJECTEN worden geplaatst waarop ze betrekking hebben. Dit heeft niet de voorkeur, omdat dan zeer veel tekstlagen kunnen ontstaan binnen één model, maar kan handig zijn wanneer tekst selectief moet worden geplot.

#### 5.1.5	ELEMENT

- Een ELEMENT is een (onderdeel van de) grafische representatie van een (SUB)OBJECT, een maatvoeringstijl of een tekststijl.

- Een ELEMENT is onderdeel van een bibliotheek met de grafische elementen (symbolen, arceringen, lijntypes, maatvoeringstijlen, tekststijlen) welke in NLCS zijn gedefinieerd voor het betreffende OBJECT of SUBOBECT.

- In de NLCS de volgende elementen onderscheiden:

| ELEMENT |  |
| --- | --- |
| Code | Verklaring |
| G | Geometrie (zichtbaar = default) |
| GN | Geometrie Niet zichtbaar |
| GD | Geometrie in Doorsnede |
| GV | Geometrie Vlakvormend |
| A | Arcering |
| AD | Arcering in doorsnede |
| S | Symbool |
| SD | Symbool in doorsnede |
| SN | Symbool Niet zichtbaar (bijvoorbeeld een heipaal onder een betonvloer) |
| SV | Symbool Vlakvormend |
| O | Oppervlak |
| M | Maatvoering |
| T** | Tekst + teksthoogte |
| T**V | Tekst +teksthoogte Vlakvormend |
| V | Vlakvulling (achtergrond arcering) |

- In de NLCS objectentabellen kan op het hoogste niveau in een HOOFDGROEP (de kolom “OBJECT”) alleen een OBJECT, MAATVOERING, TEKST of HULPLIJN voorkomen. Dat wil zeggen: een symbool of arcering is altijd gekoppeld aan een OBJECT of SUBOBJECT.

- Bepaalde (SUB)OBJECTEN kunnen in een tekening naar keuze worden weergegeven als Geometrie (G), Arcering (A) of Symbool (S). In de NLCS objectentabellen zijn deze (SUB)OBJECTEN herkenbaar aan de vermeldingen G/A, G/S of G/A/S in de kolom “Element” (G/A: kan Geometrie of Arcering zijn; G/S: kan Geometrie of Symbool zijn; G/A/S: kan Geometrie of Arcering of Symbool zijn).

- Voor nadere uitleg van het begrip ‘Vlakvormend’, zoals gebruikt in de ELEMENTEN GV, SV en T**V: zie Bijlage 3 van deze Formele Beschrijving NLCS

#### 5.1.6	SCHAAL

- Aan het ELEMENT kan bij arcering (A), symbool (S), tekst (T), maatvoering (M) en bepaalde lijntypen optioneel een SCHAAL worden toegevoegd. Dit is het geval wanneer bij het betreffende ELEMENT sprake is van schaalafhankelijke of juist schaalonafhankelijke weergave.
Voorbeeld: N-WE-AM-AS-T25-1000 (tekst is bedoeld om alleen afgedrukt te worden op een tekening die schaal 1:1000 wordt afgedrukt).

### 5.2	Opbouw NLCS objectentabellen

#### 5.2.1	Structuur

- De NLCS objectentabellen hebben een vaste structuur met 42 kolommen. De omschrijving van de inhoud per kolom is weergegeven in onderstaande tabel.

| OPBOUW NLCS OBJECTENTABELLEN |  |
| --- | --- |
| Kolommen | Inhoud |
| A | Omschrijving (objectnaam) |
| B | STATUS (per model eenmalig in te voeren, in de objectentabellen aangeduid met “*” |
| C | Koppelteken (‘liggend streepje’) |
| D | DISCIPLINE (per model eenmalig in te voeren, in de objectentabellen aangeduid met “**” |
| E | Koppelteken (‘liggend streepje’) |
| F | HOOFDGROEP |
| G | Koppelteken (‘liggend streepje’) |
| H t/m R | OBJECTEN en (waar van toepassing) SUBOBJECTEN, per niveau gescheiden door een underscore: “_” |
| S | Koppelteken (‘liggend streepje’): scheiding tussen (SUB)OBJECT en BEWERKING |
| T | BEWERKING (moet worden gezien als een kenmerk dat kan worden meegegeven aan een (SUB-)OBJECT) |
| U | Koppelteken (‘liggend streepje’) |
| V | ELEMENT (default waarde is G) |
| W | Koppelteken (‘liggend streepje’) |
| X | SCHAAL |
| Y | ARCERING: namen van arceringenbibliotheken waarnaar wordt verwezen. De namen van alle arceringen zijn opgenomen in separate Excel files per HOOFDGROEP; CAD-files van de betreffende arceringen zijn opgenomen in corresponderende directories voor AutoCad-, respectievelijk MicroStation-files. |
| Z | SYMBOOL: namen van (delen van) symbolenbibliotheken waarnaar wordt verwezen. De namen van alle symbolen zijn opgenomen in separate Excel files per HOOFDGROEP; CAD-files van de betreffende symbolen zijn opgenomen in een corresponderende directories voor AutoCad-, respectievelijk MicroStation-files. |
| AA | Laagnaam, opgebouwd door het in een reeks plaatsen van de inhoud van de kolommen B t/m X |
| AB t/m AH | Specificatie van laageigenschappen voor de STATUS B (Bestaand werk): lineweight (lijndikte), color (lijnkleur), color A (kleur arcering), color GD (kleur geometrie in doorsnede), color GN (kleur geometrie niet zichtbaar), color V (kleur vlakvulling), linetype (lijntype) |
| AI t/m AO | Specificatie van laageigenschappen voor de STATUS N (Nieuw werk): lineweight (lijndikte), color (lijnkleur), color A (kleur arcering), color GD (kleur geometrie in doorsnede), color GN (kleur geometrie niet zichtbaar), color V (kleur vlakvulling), linetype (lijntype) |
| AP t/m AV | Specificatie van laageigenschappen voor de STATUS V (Vervallen werk): lineweight (lijndikte), color (lijnkleur), color A (kleur arcering), color GD (kleur geometrie in doorsnede), color GN (kleur geometrie niet zichtbaar), color V (kleur vlakvulling), linetype (lijntype) |
| AW t/m BC | Specificatie van laageigenschappen voor de STATUS T (Tijdelijk werk): lineweight (lijndikte), color (lijnkleur), color A (kleur arcering), color GD (kleur geometrie in doorsnede), color GN (kleur geometrie niet zichtbaar), color V (kleur vlakvulling), linetype (lijntype) |
| BD | “VERKLARING KORT”: lettercombinatie van maximaal 5 karakters (hoofdletters). Deze letters worden in (presentatie-)tekeningen in het bijbehorende kleur- of arceringsvlak geplaatst en zijn bedoeld om de tekening interpreteerbaar te maken voor mensen die kleurenblind zijn. |
| BE | “VERKLARING LANG”: hierin kunnen teksten worden opgenomen voor het automatisch genereren van verklaringen op tekeningen (renvooi). |
| BF | Versieaanduiding per laagnaam. Hieraan kunnen gebruikers en CAD-leveranciers snel en eenvoudig herkennen welke laagnamen ten opzichte van de vorige, officieel gepubliceerde versie van de objectentabel zijn gewijzigd |
| BG | Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de voorgaande versie van de laagdefinitie |
| BH | Status van de laagdefinitie. De status kan zijn: NIEUW, VERVALLEN, GEWIJZIGD of REVISIE |
| BI | ID: unieke identificatiecode per laag |

- De inhoud van de cellen in de objectentabellen moet worden geïnterpreteerd als tekst, ook wanneer die inhoud bestaat uit getallen.

#### 5.2.2	Naamgeving en plaatsing van arceringen

- Voor objecten die (kunnen) worden gerepresenteerd door middel van arceringen, zijn binnen NLCS arceringenbibliotheken beschikbaar. De naamgeving van arceringen(-bibliotheken) is als volgt:

[STATUS]-BIBLIOTHEEK-ARCERINGNAAM_[OPT]

Verklaring:

- STATUS kan zijn: B (Bestaand), T (Tijdelijk), V (Vervallen) of R (Revisie). Het invullen van de STATUS is optioneel en wordt alleen toegepast als de arceringen per STATUS afwijken van de generieke arcering (van de status Nieuw).

- BIBLIOTHEEK: de naam representeert de bibliotheek waarin de arcering is opgenomen. Een arceringenbibliotheek kan ook één enkele arcering bevatten. Een bibliotheeknaam is opgebouwd uit de letter A (van Arcering) en de afkorting van de betreffende HOOFDGROEP (bijvoorbeeld: AVH is de naam van de arceringenbibliotheek die hoort bij de HOOFDGROEP VERHARDING).

- ARCERINGNAAM: de naam van de arcering (doorgaans gelijk aan de naam van het betreffende OBJECT of SUBOBJECT). De opbouw van de arceringnaam is vrij. Er worden underscores (“_”) toegepast om de arcering nader te specificeren (voorbeeld: GRONDEIGENDOM_RIJK_VROM).

- OPT: kan extra informatie bevatten over de weergave van de arcering (optioneel).

Mogelijkheden zijn:

  - SO	Een Schaalbaar Object is een object dat een verschaling krijgt ten opzichte van het model (Modelspace [AutoCAD] /  Design model [MicroStation]). De verschalingsfactor is gelijk aan de plotschaal waarin het model in de layout/sheet  zal worden geplot.

  - D	als het een arcering in doorsnede betreft.

  - MM	als de standaard eenheid van de arcering millimeter (mm) is.

  - SOD	als het een Schaalbaar Object in doorsnede betreft;

  - SOMM	als het een Schaalbaar Object betreft met millimeter als de standaard eenheid;

  - SODMM	als het een Schaalbaar Object in doorsnede betreft met millimeter (mm) als de standaard eenheid;

  - DMM	als het een symbool in doorsnede betreft met millimeter (mm) als de standaard eenheid.

Voorbeelden van arceringennamen:

N-AVH-ASFALT-D	arcering nieuw asfalt in doorsnede uit de bibliotheek AVH (Arceringen Verhardingen)

B-AVH-ASFALT-D	arcering bestaand asfalt in doorsnede uit de bibliotheek AVH (verschilt van de arcering van nieuw asfalt in doorsnede)

AKG-GRONDEIGENDOM_RIJK_DEFENSIE	arcering grondeigendom van Defensie uit de bibliotheek AKG (Arceringen Kadastrale Informatie en Grenzen)

- Een arcering wordt geplaatst op de NLCS laag behorende bij het object dat met de arcering wordt weergegeven. 
Voorbeeld: de arcering die het object GRONDEIGENDOM_GEMEENTE representeert, wordt geplaatst op de laag N-WE-KG-GRONDEIGENDOM_GEMEENTE-A. 
Hetzelfde object kan desgewenst ook worden gerepresenteerd door geometrie (G). Die geometrie wordt dan geplaatst in de laag N-WE-KG-GRONDEIGENDOM_GEMEENTE-G.

- In principe bestaat een arcering van een OBJECT voor de STATUS V (Vervallen) uit de standaard arcering voor dat OBJECT, aangevuld met een streeparcering onder een hoek van 135o.

- NLCS bevat een basisset arceringen. Gebruikers, softwareontwikkelaars of toeleveranciers kunnen desgewenst eigen arceringen(-bibliotheken) toevoegen. Om te bewerkstelligen dat deze eigen arceringen worden herkend door, en op de juiste wijze kunnen worden geplaatst met NLCS CAD-applicaties, moet de naamgeving ervan worden opgebouwd als in deze paragraaf is beschreven. De NLCS voorziet niet in het uitwisselen van eigen bibliotheken, houdt dan ook rekening met de mogelijke beperkingen in het uitwisselen van eigen bibliotheken tussen verschillende software applicaties. Bronbestand dienen beschikbaar gesteld te worden indien eigen arceringen buiten de organisatie toegepast dienen te worden.

#### 5.2.3	Naamgeving en plaatsing van symbolen

- Voor objecten die (kunnen) worden gerepresenteerd door middel van symbolen, zijn binnen NLCS symbolen(-bibliotheken) beschikbaar.

- De naamgeving van symbolen is als volgt:

[STATUS]-BIBLIOTHEEKNAAM-SYMBOOLNAAM_[OPT]

waarbij:

- STATUS kan zijn: B (Bestaand), T (Tijdelijk), V (Vervallen) of R (Revisie). Het invullen van de STATUS is optioneel en wordt alleen toegepast als de symbolen voor een STATUS afwijken van het generieke symbool (van de STATUS Nieuw);

- BIBLIOTHEEK de naam is van de bibliotheek waarin het symbool is opgenomen. Een symbolenbibliotheek kan ook één enkel symbool bevatten. Een bibliotheeknaam is opgebouwd uit de letter S (van Symbool) en de afkorting van de betreffende HOOFDGROEP (bijvoorbeeld: SVH is de naam van de symbolenbibliotheek die hoort bij de HOOFDGROEP VERHARDING).

- SYMBOOLNAAM de naam is van het symbool zelf (doorgaans gelijk aan de naam van het betreffende OBJECT of SUBOBJECT). De opbouw van de symboolnaam is vrij. Er worden underscores (“_”)toegepast om het symbool nader te specificeren (voorbeeld: TROTTOIRBAND_130150X250);

- OPT extra informatie kan bevatten over de weergave van het symbool (optioneel). 
Mogelijkheden zijn:

  - SO	Een Schaalbaar Object is een object dat een verschaling krijgt ten opzichte van het model (Modelspace [AutoCAD] /  Design model [MicroStation]). De verschalingsfactor is gelijk aan de plotschaal waarin het model in de layout/sheet  zal worden geplot. 
Een Schaalbaar Object  is te herkennen aan de “SO” suffix in de arcerings- of symboolnaam. Het symbool “N-SVW-MARKERING_PIJL_VERDRIJF_LI_5.0” moet dus 1:1 in het model worden geplaatst, terwijl het symbool “SAL-ORIENTATIE_NOORDPIJL-SO” wordt geplaatst met een verschalingsfactor die gelijk is aan de plotschaal. Bij 1:200 in meters wordt het symbool derhalve 0.2x verschaald geplaatst en bij 1:20 in millimeters wordt het symbool 20x verschaald geplaatst. Bij gebruik van een NLCS applicatie zal de SO suffix worden herkend en automatisch de verschaling worden toegepast.

  - D	als het een symbool in doorsnede betreft.

  - MM	als de standaard eenheid van het symbool millimeter (mm) is.

  - SOD	als het een Schaalbaar Object in doorsnede betreft;

  - SOMM	als het een Schaalbaar Object betreft met millimeter als de standaard eenheid;

  - SODMM	als het een Schaalbaar Object in doorsnede betreft met millimeter (mm) als de standaard eenheid;

  - DMM	als het een symbool in doorsnede betreft met millimeter (mm) als de standaard eenheid.

- Het standaard symbool voor een OBJECT de weergave is van dat OBJECT in situatie met één representatie (dus zonder STATUS en/of OPT).

Voorbeelden van symboolnamen:

SVH-KANTOPSLUITING_TB_130_150X250      	:	trottoirband in situatie uit de bibliotheek SVH (Symbolen Verhardingen)

V-SVH-KANTOPSLUITING_TB_130_150X250	:	troittoirband vervallen uit de bibliotheek SVH (is anders dan het standaard symbool voor trottoirband in situatie)

SVH-KANTOPSLUITING_TB_130_150X250-D	:	trottoirband in doorsnede uit de bibliotheek SVH

SVW-MARKERING_SYMBOOL_FIETS_2.0  	:	wegmarkering: fietssymbool, maat 2.0, uit de bibliotheek SVW (Symbolen Verkeerskunde Wegen)

SAL-AANKLEDING_AUTO2_BOVENAANZICHT	:	tekeningaankleding: bovenaanzicht van een auto uit de bibliotheek SAL (Symbolen Algemeen)

- In principe bestaat een symbool voor een OBJECT met de STATUS V (Vervallen) uit het standaard symbool voor dat OBJECT met een kruis daar doorheen getekend.

- Wanneer in de objectentabellen voor (SUB)OBJECTEN het ELEMENT ‘S’ (van Symbool) wordt vermeld, terwijl in de kolom ‘SYMBOOL’ niet wordt verwezen naar een NLCS bibliotheek, kan een symbool uit de eigen bedrijfsbibliotheek of uit een symbolenbibliotheek van derden worden toegepast.

- Symbolen worden in de NLCS in principe altijd getekend by layer, een beperkt aantal symbolen wordt getekend by object (zie ook punt h.3).

- Standaard worden symbolen in schaal 1:1 in het model geplaatst en daarna verschaald op tekening weergegeven. 
SO symbolen worden in principe onafhankelijk van de schaal op een vastgestelde, vaste afmeting op tekening weergegeven. Wordt een SO symbool (bijvoorbeeld de Noordpijl) in de ontwerpruimte geplaatst, bijvoorbeeld in een viewport 1:1000, dan kan het symbool verschaald worden geplaatst.

- Een symbool wordt geplaatst op een NLCS laag en wel op de laag van het NLCS object dat met het symbool wordt weergegeven. 
Voorbeeld: het symbool dat het object MEUBILAIR_ABRI representeert, kan worden geplaatst op de laag N-WE-IE-MEUBILAIR_ABRI-S. 
Een abri kan op een tekening ook worden weergegeven als getekend object, dus als geometrie (G). Die geometrie kan dan worden geplaatst op de laag: 
N-WE-IE-MEUBILAIR_ABRI-G (geometrie).

- Kleur, lijnstijl en lijndikte (weigth/width) in een symbool kunnen op 3 manieren worden toegepast:

h.1	de geometrie van het symbool wordt geplaatst op layer "0" (in AutoCAD) of level "Default" (MicroStation) en heeft de “color by layer/level”, “linetype by layer/level” en “weight/width by layer/level” . Na plaatsing krijgt de geometrie van het symbool de kleur, de lijnstijl en lijndikte (weigth/width) van de laag waarin het symbool is geplaatst.

h.2	de geometrie van het symbool wordt geplaatst op NLCS lagen. Dit geldt meestal voor details en uitgebreide doorsneden;

h.3	de geometrie in het symbool heeft de eigenschappen “color by object”, “linetype by object” en “weight/width by object”. Geometrie met deze eigenschappen heeft een eigen kleur, en eigen lijnstijl en een eigen lijndikte, onafhankelijk van de laag waarin het symbool wordt geplaatst. Deze methode mag alleen worden toegepast bij symbolen waarvan de kleur, de lijnstijl en/of de lijndikte vast en onveranderlijk moeten zijn. Voorbeelden hiervan zijn verkeersborden of logo’s van bedrijven.

- NLCS bevat een basisset symbolen. Gebruikers, softwareontwikkelaars of toeleveranciers kunnen desgewenst eigen symbolen(-bibliotheken) toevoegen. Om te bewerkstelligen dat deze eigen symbolen worden herkend door, en op de juiste wijze kunnen worden geplaatst met NLCS CAD-applicaties, moet de naamgeving ervan worden opgebouwd als in deze paragraaf is beschreven. De NLCS voorziet niet in het uitwisselen van eigen bibliotheken, houdt dan ook rekening met de mogelijke beperkingen in het uitwisselen van eigen bibliotheken tussen verschillende software applicaties. Bronbestand dienen beschikbaar gesteld te worden indien eigen arceringen buiten de organisatie toegepast dienen te worden.

- Voor het opstellen van eigen symbolen(-bibliotheken) gelden de volgende uitgangspunten:

  - Afmetingen in overeenstemming met reeds bestaande symbolen in de betreffende bibliotheek.

  - Werk met een schoon template, verwijder eventuele overbodige laag-, symbool en lijnstijldefinities.

  - Symbolen worden in principe in m getekend, met uitzondering van symbolen bedoeld voor gebruik in mm, te herkennen aan optie [MM]. Schaalbare objecten, te herkennen aan optie [SO], worden unitless getekend.

  - Definieer het symbool rondom het punt 0-punt.

  - Teksten en attributes worden ook op de layer 0 / defeault geplaatst.

#### 5.2.4	Naamgeving van lijnstijlen

- Voor objecten die (kunnen) worden gerepresenteerd door middel van lijnstijlen, zijn binnen NLCS lijnstijl(-bibliotheken) beschikbaar.

- De naamgeving van lijnstijlen is als volgt:

[STATUS]-BIBLIOTHEEKNAAM-LIJNSTIJLNAAM-[OPT]

waarbij:

- STATUS kan zijn: B (Bestaand), T (Tijdelijk), V (Vervallen) of R (Revisie). Het invullen van de STATUS is optioneel en wordt alleen toegepast als de lijnstijl voor een STATUS afwijkt van de generieke lijnstijl (van de STATUS Nieuw);

- BIBLIOTHEEK de naam is van de bibliotheek waarin de lijnstijl is opgenomen. Een lijnstijlenbibliotheek kan ook één enkele lijnstijl bevatten. Een bibliotheeknaam is opgebouwd uit de afkorting van de betreffende HOOFDGROEP (bijvoorbeeld: VH is de naam van de lijnstijlenbibliotheek die hoort bij de HOOFDGROEP VERHARDING).

- LIJNSTIJLNAAM de naam is van de lijnstijl zelf (doorgaans gelijk aan de naam van het betreffende OBJECT of SUBOBJECT). De opbouw van de lijnstijlnaam is vrij. Er worden underscores (“_”)toegepast om het symbool nader te specificeren. De lijnstijlbibliotheken voorzien in varianten om grafisch onderscheid mogelijk  te maken. De lijst van lijnstijlen waarvoor varianten beschikbaar zijn is opgenomen in bijlage 4: “Lijnstijl varianten”.

- De standaard lijnstijl voor een OBJECT de weergave is van dat OBJECT in situatie met één representatie (dus zonder STATUS en/of OPT).

Voorbeelden van lijnstijlnamen:

VH-TROTTOIRBAND-SO      	:	trottoirband in situatie uit de bibliotheek VH (Verhardingen)

V-VH-TROTTOIRBAND-SO	:	troittoirband vervallen uit de bibliotheek VH (is de standaard lijnstijl met toevoeging van een dubbele schrap ( // ) voor trottoirband in situatie)

VH-TROTTOIRBAND_VARIANT01-SO	:	trottoirband in situatie uit de bibliotheek VH (is variant op de standaard lijnstijl voor trottoirband in situatie om onderscheid te kunnen duiden)

- In principe bestaat een lijnstijl voor een OBJECT met de STATUS V (Vervallen) uit het standaard lijnstijl voor dat OBJECT met een dubbele schrap ( // ) daar doorheen getekend.

- NLCS bevat een basisset lijnstijlen. Gebruikers, softwareontwikkelaars of toeleveranciers kunnen desgewenst eigen lijnstijl(-bibliotheken) toevoegen. Om te bewerkstelligen dat deze eigen lijnstijlen worden herkend door, en op de juiste wijze kunnen worden geplaatst met NLCS CAD-applicaties, moet de naamgeving ervan worden opgebouwd als in deze paragraaf is beschreven. De NLCS voorziet niet in het uitwisselen van eigen bibliotheken, houdt dan ook rekening met de mogelijke beperkingen in het uitwisselen van eigen bibliotheken tussen verschillende software applicaties. Bronbestanden dienen beschikbaar gesteld te worden indien eigen lijnstijlen buiten de organisatie toegepast dienen te worden.

- Lijnstijlen dienen herkenbaar te zijn volgens het uitgangspunt 5cm bij een plotschaal van 1:200, dit komt overeen met een objectlengte van 10m.

# BIJLAGE 1: Uitwisseling van 3D objectinformatie

De NLCS is ontwikkeld voor CAD modellen en tekeningen. In toenemende mate benutten partijen in de GWW echter ook 3D modelleringsapplicaties, met name voor constructies of kunstwerken. Het is niet (altijd) mogelijk om uit een 3D model 2D tekeningen te genereren die voldoen aan de NLCS. Wanneer opdrachtgevers desalniettemin de NLCS voorschrijven voor dergelijke tekeningen, kan dat een ongewenste drempel betekenen voor de toepassing van 3D modelleren en BIM in de GWW-sector. Een gezamenlijke werkgroep van NLCS en COINS heeft zich over deze problematiek gebogen en onderstaande aanbevelingen geformuleerd.

- Hanteer voor de uitwisseling van 3D constructiemodellen de volgende voorlopige richtlijn.

  - Opdrachtnemers die werken met 3D constructiemodellen, zijn niet verplicht het as built model te leveren in de vorm van 2D CAD tekeningen conform NLCS. Wanneer 2D CAD tekeningen worden geleverd die niet uit het 3D model (kunnen) worden gegenereerd, zijn deze opgebouwd conform NLCS;

  - het 3D model dient minimaal te worden geleverd in 3D DWG en 3D PDF. Indien gewenst kunnen per project aanvullende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld levering in IFC-formaat, in een COINS container; NWD (NavisWorks) en/of het native 3D CAD formaat;

  - maak bij de start van het project duidelijke afspraken over wat in welk formaat moet worden geleverd. Het is belangrijk dat opdrachtgevers per project nauwkeurig specificeren waarvoor zij de uit te wisselen informatie willen gebruiken en duidelijk aangeven welke niet-geometrische informatie moet worden overgedragen naast de 3D geometrie;

  - laat tijdens het project de 3D modellen door een onafhankelijke partij toetsen op hun kwaliteit en bruikbaarheid.

- Pas deze richtlijn eerst toe voor een beperkt aantal pilotprojecten en stel een gezamenlijke evaluatie en – op basis daarvan – een bijgestelde regeling op.

- IJk jaarlijks de richtlijn op de stand van de techniek. Doordat zowel IFC als COINS, maar ook softwareapplicaties zich verder ontwikkelen, wordt het leveren van neutrale, volledige modellen gaandeweg beter mogelijk en zal de overgedragen informatie steeds vollediger kunnen zijn.

# BIJLAGE 2: Lagen voor de DISCIPLINE PLANVORMING

In release 4.0 van de NLCS zijn lagen toegevoegd ten behoeve van de DISCIPLINE PLANVORMING (zie ook de toelichting bij release 4.0 in de Inleiding van deze Formele Beschrijving NLCS). De nieuwe lagen zijn ingepast in de bestaande HOOFDGROEPEN. Onderstaande tabel toont per HOOFDGROEP de laagnamen die kunnen worden gebruikt binnen de DISCIPLINE PLANVORMING voor het maken van exploitatie-, verkavelings-, inrichtings- en matenplannen. Uiteraard staat het planvormers vrij om daarnaast alle andere lagen van de NLCS te benutten.

AL- Algemeen

(M)

HULPLIJN

PEIL

PEIL_ADVIESBOUWPEIL

PEIL_GEINTERPOLEERD

PEIL_INGEMETEN

PEIL_PEILBOUT

PEIL_UITGIFTE

AM - Assen en Metrering

AS

AS_PAD_FIETSPAD

AS_PAD_VOETPAD

AS_PUNTNUMMER

AS_SPOOR

AS_SPOOR_METRO

AS_SPOOR_TRAM

AS_WATERGANG_SLOOT

AS_WATERKERING

AS_WATERWEG_BEEK

AS_WATERWEG_GRACHT

AS_WATERWEG_KANAAL

AS_WATERWEG_RIVIER

AS_WEG

AS_WEG_BUSBAAN

AS_WEG_HOOFDRIJBAAN

FV - Fauna Voorzieningen

NATUURVRIENDELIJKEOEVER

GK - GrondKeringen

BESCHOEIING

KEERWAND_SCHANSKORF

GR - Groen

BEPLANTING

BOOM

BOOM_KROON

BOOM_RIJ

GRAS

GRAS_GAZON

GRAS_KUNSTGRAS

GRAS_RUIGGRAS

HAAG

HAAG_RUW

HAAG_STRAK

SPORTVELD

SPORTVELD_BELIJNING

GW - GrondWerk

BERM

DIJK_BERM_PLASBERM

TALUD

TALUD_KRUIN

TALUDARCERING

WATERGANG

WATERGANG_BODEM

WATERGANG_SLOOT

WATERGANG_SLOOT_INSTEEK

IE - InrichtingsElementen

MEUBILAIR

MEUBILAIR_CAMERA

MEUBILAIR_SPEELPLEK

MEUBILAIR_WATERWEGMEUBILAIR_VLONDER

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_ABRI

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_FONTEIN

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_INKLIMBEVEILIGING

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_LPGVULPUNT

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_PARKEERMAATREGEL

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_SPEELTOESTEL

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_SPEELTOESTEL_VALZONE

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_STADSPLATTEGROND

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_STROOIRESERVOIR

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_TRAP

MEUBILAIR_WEGMEUBILAIR_ZINLOOS GEWELD TEGEL

MEUBILAIR_ZONNEPANEEL

TERREINAFSCHEIDING

TERREINAFSCHEIDING_KUNSTMATIG_HEKWERK_HOOG

TERREINAFSCHEIDING_KUNSTMATIG_HEKWERK_HOOG_BALLENVANGER

TERREINAFSCHEIDING_KUNSTMATIG_HEKWERK_LAAG

TERREINAFSCHEIDING_KUNSTMATIG_MUUR

TERREINAFSCHEIDING_KUNSTMATIG_SCHUTTING

KG - Kadastrale informatie en Grenzen

GRENS

GRENS_AANKOOP

GRENS_BESTEMMINGSPLAN

GRENS_GEMEENTE

GRENS_GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED

GRENS_KADASTRAAL

GRENS_LAND

GRENS_ONTEIGENING

GRENS_OPNAME

GRENS_PACHT

GRENS_PERCEEL

GRENS_PROJECT

GRENS_RAMING

GRENS_RIJKSEIGENDOM

GRENS_SECTIE

GRENS_SYSTEEM

GRENS_UITGEEFBAAR GEBIED

GRENS_VERKOOP

GRENS_VLAKAFSLUITER

GRENS_WERK

GRENS_WIJK

GRENS_WIJZIGING

GRONDEIGENDOM_GEMEENTE

GRONDVERWERVING_AANKOOP

GRONDVERWERVING_ONTEIGENING

KADASTRAAL_DAKRAND

KADASTRAAL_ROOILIJN

KL - Kabels en Leidingen

COMBIKABEL

DATA_DEFENSIE

DATA_GLASVEZEL

DATA_SIGNAALKABEL_PRORAIL

DATA_TELECOM

ET_HS

ET_HS_ HOOGSPANNINGSMAST

ET_LS

ET_LS_OV

ET_LS_OV_KAST

ET_LS_OV_LICHTMAST

ET_LS_SR_KAST

ET_LS_VOEDINGKAST

ET_MS

ET_ZHS_HOOGSPANNINGSMAST

GAS_HD_HOOFDLEIDING_40 BAR

GAS_HD_HOOFDLEIDING_67 BAR

GAS_LD_HOOFDLEIDING_30 MBAR

KOUDEOPSLAGSYSTEEM

POLLER

POLLER_KAST

TRACE

WARMTEOPSLAGSYSTEEM

WATER_TRANSPORTLEIDING

KW - KunstWerken

KUNSTWERK_BRUG

KUNSTWERK_BRUG_FIETSBRUG

KUNSTWERK_BRUG_SPOORBRUG

KUNSTWERK_BRUG_VOETGANGERSBRUG

KUNSTWERK_BRUG_WEGVERKEERSBRUG

KUNSTWERK_DUIKER

KUNSTWERK_GELUIDSWERING

KUNSTWERK_STEIGER

KUNSTWERK_TUNNEL

KUNSTWERK_VIADUCT

MO - Milieu en Onderzoek

ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIE_HISTORISCHE KERN

ARCHEOLOGIE_VINDPLAATS_HOGE VERWACHTING

ARCHEOLOGIE_VINDPLAATS_LAGE VERWACHTING

ARCHEOLOGIE_VINDPLAATS_MIDDELHOGE VERWACHTING

ARCHEOLOGIE_VINDPLAATS_VERSTOORD DOOR ONDERZOEK

ARCHEOLOGIE_VINDPLAATS_VERSTOORD DOOR ONTGRONDING

ARCHEOLOGIE_VONDST_WAARDEVOL OBJECT

ARCHEOLOGIE_VONDST_WAARDEVOLLE LIJN

BODEM_VERVUILING

BODEM_VERVUILING_GROTER ACHTERGRONDWAARDE

BODEM_VERVUILING_GROTER INTERVENTIEWAARDE

BODEM_VERVUILING_GROTER TUSSENWAARDE

BODEM_VERVUILING_KLEINER ACHTERGRONDWAARDE

GELUID

GELUID_CONTOUR

GELUID_CONTOUR_INTERVENTIEWAARDE

GELUID_CONTOUR_STREEFWAARDE

GELUID_CONTOUR_TUSSENWAARDE

GRONDWATER_VERVUILING

GRONDWATER_VERVUILING_GROTER ACHTERGRONDWAARDE

GRONDWATER_VERVUILING_GROTER INTERVENTIEWAARDE

GRONDWATER_VERVUILING_GROTER TUSSENWAARDE

GRONDWATER_VERVUILING_KLEINER ACHTERGRONDWAARDE

LICHT

LICHT_CONTOUR

LICHT_CONTOUR_INTERVENTIEWAARDE

LICHT_CONTOUR_STREEFWAARDE

LICHT_CONTOUR_TUSSENWAARDE

ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN

STRALING

STRALING_CONTOUR

WATERBODEM_VERVUILING

WATERBODEM_VERVUILING_ACHTERGRONDWAARDE

WATERBODEM_VERVUILING_KLASSE A

WATERBODEM_VERVUILING_KLASSE B

WATERBODEM_VERVUILING_NIET TOEPASBAAR

OG - OnderGrond

BEBOUWING

BEBOUWING_BEDRIJVEN

BEBOUWING_BEDRIJVEN_DETAILHANDEL

BEBOUWING_BEDRIJVEN_GROOTBEDRIJF

BEBOUWING_BEDRIJVEN_MKB

BEBOUWING_BIJGEBOUW

BEBOUWING_BIJGEBOUW_OPTIE

BEBOUWING_BIJZONDERE DOELEINDEN

BEBOUWING_BORDES

BEBOUWING_CENTRUM

BEBOUWING_CULTUUR EN ONTSPANNING

BEBOUWING_DETAILHANDEL

BEBOUWING_DIENSTVERLENING

BEBOUWING_ENTREE_GARAGE

BEBOUWING_FIETSENSTALLING

BEBOUWING_FUNDERING

BEBOUWING_GEMENGD

BEBOUWING_GEZONDHEIDSZORG

BEBOUWING_HOOFDGEBOUW

BEBOUWING_HOOGTESCHEIDING

BEBOUWING_HORECA

BEBOUWING_KANTOOR

BEBOUWING_KIOSK

BEBOUWING_KOLOM GEBOUW

BEBOUWING_LAGE TRAFO

BEBOUWING_LUIFEL

BEBOUWING_MAATSCHAPPELIJK

BEBOUWING_MOLEN

BEBOUWING_NUTSGEBOUW

BEBOUWING_OPENBAAR TOILET

BEBOUWING_OPTIE

BEBOUWING_OVERBOUWING

BEBOUWING_OVERBOUWING_MET KOPPELBALKEN

BEBOUWING_OVERIG

BEBOUWING_PARKEERGARAGE

BEBOUWING_PIJLER VIADUCT

BEBOUWING_TE AMOVEREN

BEBOUWING_TE HANDHAVEN

BEBOUWING_TRAFOHUISJE

BEBOUWING_TRAP

BEBOUWING_TUSSENMUUR

BEBOUWING_UITBOUW

BEBOUWING_UITBOUW_ZWEVEND

BEBOUWING_WINDTURBINE

BEBOUWING_WONINGBOUW

BEBOUWING_WONINGBOUW_EENGEZINSWONING

BEBOUWING_WONINGBOUW_EENGEZINSWONING_DUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_EENGEZINSWONING_GOEDKOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_EENGEZINSWONING_MIDDELDUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_GESTAPELD

BEBOUWING_WONINGBOUW_HOOGBOUW

BEBOUWING_WONINGBOUW_HOOGBOUW_DUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_HOOGBOUW_GOEDKOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_HOOGBOUW_MIDDELDUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_HUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_HUUR_SOCIAAL

BEBOUWING_WONINGBOUW_HUUR_VRIJE SECTOR

BEBOUWING_WONINGBOUW_KOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_KOOP_PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

BEBOUWING_WONINGBOUW_KOOP_SOCIAAL

BEBOUWING_WONINGBOUW_LAAGBOUW

BEBOUWING_WONINGBOUW_LAAGBOUW_DUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_LAAGBOUW_GOEDKOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_LAAGBOUW_MIDDELDUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_STARTERSWONING

BEBOUWING_WONINGBOUW_TWEE ONDER EEN KAP

BEBOUWING_WONINGBOUW_TWEE ONDER EEN KAP_DUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_TWEE ONDER EEN KAP_GOEDKOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_TWEE ONDER EEN KAP_MIDDELDUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_VRIJSTAAND

BEBOUWING_WONINGBOUW_VRIJSTAAND_DUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_VRIJSTAAND_GOEDKOOP

BEBOUWING_WONINGBOUW_VRIJSTAAND_MIDDELDUUR

BEBOUWING_WONINGBOUW_WONINGSCHEIDING

BEBOUWING_WOONWAGENS

FASE1

FASE2

FASE3

FASE4

FASE5

FASE6

FASE7

HOOGTELIJN

TERREIN

TERREIN_AGRARISCH

TERREIN_AGRARISCH_MET WAARDEN

TERREIN_BEDRIJVENTERREIN

TERREIN_BEGRAAFPLAATS

TERREIN_BEGRAAFPLAATS_GRAFVAK

TERREIN_BEGRAAFPLAATS_GRAFVAK_GRAF

TERREIN_GROEN

TERREIN_GROEN_BOS

TERREIN_GROEN_TUIN

TERREIN_GROEN_TUIN_ECOTUIN

TERREIN_GROEN_TUIN_TUINBOUW

TERREIN_GROEN_TUIN_VOLKSTUIN

TERREIN_HONDENUITLAATPLAATS

TERREIN_KOPPELING

TERREIN_KOPPELING_AGRARISCH GEBIED

TERREIN_KOPPELING_BOUWVERGUNNING

TERREIN_KOPPELING_BRUG

TERREIN_KOPPELING_INDUSTRIELAWAAI

TERREIN_KOPPELING_UITWERKINGSPLAN

TERREIN_KOPPELING_VERKEERSLAWAAI

TERREIN_KOPPELING_VERKEERSLAWAAI_AUTOSNELWEG

TERREIN_MILIEUBESCHERMINGSGEBIED

TERREIN_NATUUR

TERREIN_NIET UITGEEFBAAR

TERREIN_NIET UITGEEFBAAR_KAVEL

TERREIN_ONBEGROEID

TERREIN_ONBEGROEID_STRAND

TERREIN_ONBEGROEID_STRAND_STRANDVAK

TERREIN_ONVERHARD

TERREIN_OPENBAAR GEBIED

TERREIN_PARK

TERREIN_PARK_STADSPARK

TERREIN_PLANGEBIED

TERREIN_PLANGEBIED_BRUTO

TERREIN_PLANGEBIED_NETTO

TERREIN_RECREATIE

TERREIN_SPORT

TERREIN_TRANSACTIE

TERREIN_TRANSACTIE_AANKOOP

TERREIN_TRANSACTIE_ERFPACHT

TERREIN_TRANSACTIE_INGEBRUIKGAVE

TERREIN_TRANSACTIE_ONTEIGENING

TERREIN_TRANSACTIE_OPSTAL

TERREIN_TRANSACTIE_OVERDRACHT

TERREIN_TRANSACTIE_RUILING

TERREIN_TRANSACTIE_VERHUUR

TERREIN_TRANSACTIE_VERKOOP

TERREIN_TRANSACTIE_VERKOOPGEGEVENS

TERREIN_TRANSACTIE_VERPACHTING

TERREIN_TRANSACTIE_VOORKEURSRECHT

TERREIN_UIT TE WERKEN

TERREIN_UITGEEFBAAR

TERREIN_UITGEEFBAAR_DETAILHANDEL

TERREIN_UITGEEFBAAR_HORECA

TERREIN_UITGEEFBAAR_HUUR

TERREIN_UITGEEFBAAR_HUUR_SOCIAAL

TERREIN_UITGEEFBAAR_KANTOOR

TERREIN_UITGEEFBAAR_KAVEL

TERREIN_UITGEEFBAAR_KOOP

TERREIN_UITGEEFBAAR_KOOP_PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

TERREIN_UITGEEFBAAR_KOOP_SOCIAAL

TERREIN_UITGEEFBAAR_MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING

TERREIN_UITGEEFBAAR_VRIJE SECTOR

TERREIN_UITGEEFBAAR_VRIJE SECTOR_PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

TERREIN_VERHARD

TERREIN_VERHARD_TERRAS

TERREIN_WOONGEBIED

TERREIN_WOONWAGENLOCATIE

TERREIN_WOONWAGENLOCATIE_STANDPLAATS

WATER

WATER_BEEK

WATER_GRACHT

WATER_HAVEN

WATER_HAVEN_HAVENVAK

WATER_KANAAL

WATER_MEER

WATER_POEL

WATER_RIVIER

WATER_VIJVER

WATER_WATERSPORT

WATER_WOONBOOTLOCATIE

WATER_WOONBOOTLOCATIE_LIGPLAATS

WEG

WEG_BUSBAAN

WEG_BUSBAAN_DYNAMISCH

WEG_FIETSENSTALLING

WEG_HOOFDSTRUCTUUR

WEG_ONVERHARD

WEG_PARKEERPLAATS

WEG_PARKEERPLAATS_BETAALD

WEG_PARKEERPLAATS_INDELING

WEG_PARKEERPLAATS_INVALIDE

WEG_PARKEERPLAATS_LAAD EN LOS

WEG_PARKEERPLAATS_PRIVE

WEG_PARKEERPLAATS_VERGUNNINGHOUDER

WEG_PARKEERSECTIE

WEG_PARKEERZONE

WEG_PLEIN

WEG_RIJCURVE

WEG_RIJRICHTING

WEG_RIJWEG

WEG_RIJWEG_RIJWEGVAK

WEG_RIJWIELPAD

WEG_SPOORBAAN

WEG_TAXISTANDPLAATS

WEG_TRAMBAAN

WEG_VERHARD

WEG_VOETPAD

WEG_VOETPAD_TRAP

WEG_VOETPAD_VOETPADVAK

WEG_WEGVAK

WEG_WEGVAK_WEGVAKONDERDEEL

ZONE

ZONE_BELEMMERING

ZONE_BELEMMERING_LEIDINGSTROOK

ZONE_BELEMMERING_OBJECT

ZONE_BESCHERMD STADS EN DORPSGEZICHT

ZONE_ECOGEBIED

ZONE_GEVAARLIJKE STOFFEN

ZONE_HOOGSPANNINGSTRACE

ZONE_LEIDINGSTROOK

ZONE_LPG

RI - Riolering

GWA_TRANSPORTLEIDING

HWA_TRANSPORTLEIDING

ITR_TRANSPORTLEIDING

PERSLEIDING

SWA_TRANSPORTLEIDING

VWA_TRANSPORTLEIDING

VH - VerHardingen

GOOT

KANTOPSLUITING

KANTOPSLUITING_GAZONBAND

KANTOPSLUITING_INRITBAND

KANTOPSLUITING_OPSLUITBAND

KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND

MATERIAALGRENS

ONVERHARD

VERHARDING

VERHARDING_ASFALT

VERHARDING_BETONSTRAATSTEEN

VERHARDING_FLOWBLOCK

VERHARDING_GESLOTEN

VERHARDING_GRASBETONSTEEN

VERHARDING_GRASPLAAT

VERHARDING_HALFOPEN

VERHARDING_KNIPLIJN

VERHARDING_OPEN

VW - Verkeerdkunde Wegen

AFZETTING_POLLER

AFZETTING_POLLER_BEWEEGBAAR

AFZETTING_POLLER_PUT

AFZETTING_POLLER_SCANPAAL

AFZETTING_POLLER_VAST

BLINDENGELEIDEROUTE

MARKERING

MARKERING_LANGS_STREEP_11

MARKERING_LANGS_STREEP_13

MARKERING_LANGS_STREEP_30270

MARKERING_LANGS_STREEP_31

MARKERING_LANGS_STREEP_39

MARKERING_LANGS_STREEP_93

MARKERING_LANGS_STREEP_DOORGETROKKEN

VERKEERSSPIEGEL

VERKEERSSPIEGEL_DRAAGCONSTRUCTIE

VERKEERSTEKEN_BORD

VERKEERSTEKEN_TRAMSIGNALERING

VRI_DRAAGCONSTRUCTIE_PAAL

VRI_DRAAGCONSTRUCTIE_PORTAAL

VRI_POLLER

WH - WaterHuishouding

OVERSTORT

WATERBODEM

WATERLIJN

# BIJLAGE 3: Omzetten van een NLCS-model naar een 
GIS-model conform IMGEO

De NLCS is standaard voor het vervaardigen van ontwerptekeningen en bestaat voor het grootste deel uit lijngeometrie, waarbij de lijnen grenzen van objecten kunnen voorstellen. Het informatiemodel IMGEO/BGT bestaat uit topologische objecten (vlak- en lijnobjecten) die zijn ontstaan uit de lijngeometrie. Om vanuit NLCS naar IMGEO/BGT geautomatiseerd objectgeometrie te kunnen genereren, worden eisen gesteld aan de geometrie in NLCS met betrekking tot de structuur van het lijnenwerk en het plaatsen van symbolen en teksten ten bate van het vullen van attributen.

Bij het omzetten van een ontwerp in NLCS naar het IMGEO/BGT model, wordt een deel van het lijnenwerk in het NLCS-ontwerp omgezet naar BGT/IMGEO vlakobjecten. Aan vlakobjecten wordt in de BGT de eis gesteld dat deze topologisch gestructureerd dienen te zijn. Verder mogen vlakobjecten elkaar niet overlappen en moeten zij onderling naadloos aansluiten, zodat op maaiveldniveau geen gaten ontstaan. Daartoe moet het lijnenwerk van BGT-/IMGEO-vlakgrenzen ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

- kruisende lijnen moeten met elkaar zijn versneden (geknipt);

- elementen dienen in knooppunten op elkaar aan te sluiten;

- er mogen geen overshoots en undershoots voorkomen;

- er mogen geen dubbele grenslijnen voorkomen;

- er mogen geen grenslijnen voorkomen die links en rechts hetzelfde vlak begrenzen (brugelementen).

Om vanuit een NLCS-model vlakobjecten te kunnen vormen en om het model hierop te kunnen controleren, is het van belang dat per NLCS-laag kan worden bepaald of alle elementen op die laag een rol hebben als vlakgrens, dan wel losse lijnvormige objecten zijn. Hiertoe zijn in versie 4.0 van NLCS zogenaamde “vlakvormende ELEMENTEN” toegevoegd:

- GV: Geometrie Vlakvormend;

- SV: Symbool Vlakvormend;

- T**V: Tekst (+ teksthoogte) Vlakvormend.

Door hiervan gebruik te maken, is het eenvoudig om alle “vlakvormende objecten” in een NLCS-model te selecteren via de filtermethoden die zijn ingebouwd in AutoCAD en MicroStation. Vervolgens kunnen vanuit de grenslijnen gericht vlakobjecten worden gevormd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘centroïden’. Dit zijn symbool-, tekst- of puntobjecten, waaraan kenmerken, data en eigenschappen zijn of kunnen worden gekoppeld. Via GIS-tools wordt van de grenslijnen en de bijbehorende centroïde een GIS-vlakobject gemaakt. Hieraan kunnen vanuit de centroïde bijvoorbeeld de volgende gegevens worden meegegeven:

- de laag van de centroïde;

- de symboolnaam van de centroïde;

- de attribuutgegevens;

- eventuele objectdata.

Aan NLCS-symbolen die kunnen fungeren als centroïden, is een attribuut toegevoegd met de naam FUNCTIE. Deze moet bij het plaatsen van zo’n symbool worden ingevuld met een in IMGEO afgesproken waarde (of functieomschrijving). Hierdoor kan ook in de BGT automatisch de functie van het betreffende object worden vastgelegd. In IMGEO worden de volgende mogelijke waarden voor FUNCTIE onderscheiden:

- baan voor vliegverkeer

- berm

- fietspad

- groenvoorziening

- inrit

- OV-baan

- overweg

- parkeervlak

- rijbaan autosnelweg

- rijbaan autosnelweg: verbindingsweg

- rijbaan autosnelweg: calamiteitendoorsteek

- rijbaan autoweg

- rijbaan autoweg: verbindingsweg

- rijbaan autoweg: calamiteitendoorsteek

- rijbaan regionale weg

- rijbaan regionale weg: verbindingsweg

- rijbaan regionale weg: verkeersdrempel

- rijbaan lokale weg

- rijbaan lokale weg: verkeersdrempel

- ruiterpad

- spoorbaan

- verkeerseiland

- voetpad

- voetpad op trap

- voetgangersgebied

- woonerf

Software die wordt gebruikt om NLCS-objecten te plaatsen, moet in staat zijn om deze lijst met functieomschrijvingen aan te bieden, zodra een vlakvormend object wordt geplaatst, bijvoorbeeld via een drop down menu. De software moet voorzien in een ‘schakelaar’, waarmee kan worden bepaald of een te plaatsen object vlakvormend is of niet. Wanneer de schakelaar op ‘vlakvormend’ staat, zorgt de software ervoor dat in de laagnaam een ‘V’ wordt geplaatst achter het ELEMENT G, S of T** (afhankelijk van welk ELEMENT van toepassing is). Tevens wordt het attribuut FUNCTIE geactiveerd. De tekenaar dient de waarde van de FUNCTIE in te vullen door een waarde te kiezen uit de bovenstaande lijst.

Voorbeeld van het gebruik van vlakvormende objecten

In een vlak dat een trottoir voorstelt, wordt een symbool geplaats met de naam

“SVH-TEGEL_400X400_HALFST-SO”. De naam van het symbool geeft al veel informatie over het vlak.

Doordat het een vlakvormend object is (de schakelaar in de software is op ‘vlakvormend’ gezet), zal dit symbool op de laag “N-WE-VH-VERHARDING_TEGEL-SV” komen te staan. Aan dit symbool worden de volgende attributen en waarden toegewezen:

•	KLEUR                  > “GR” (grijs)

•	FORMAAT          > “400x400”

•	FUNCTIE             > “voetpad”

Hetzelfde symbool kan ook worden toegepast om bijvoorbeeld een fietspad in rode uitvoering aan te duiden. Voor de attributen KLEUR en FUNCTIE worden dan andere waarden ingevuld:

•	KLEUR                  > “RD” (rood)

•	FORMAAT          > “400x400”

•	FUNCTIE             > “fietspad”

In hetzelfde trottoirvlak kunnen in NLCS bijvoorbeeld ook een lichtmast en een prullenbak zijn getekend, beide als symbool. Maar omdat deze symbolen op een laag staan met het ELEMENT S (in plaats van op een laag met het ELEMENT SV), doen zij geen dienst als centroïden en worden ze genegeerd bij het omzetten van de NLCS-model naar een model met vlakobjecten conform IMGEO/BGT.

Ook kunnen er lijnen door het trottoirvlak lopen, die niet met het trottoir te maken hebben. Denk aan huisaansluitingen van het riool of kabels en leidingen. Deze zijn niet vlakvormend en hebben derhalve het ELEMENT G (van Geometrie). De grenslijnen van het trottoir worden evenwel op een laag geplaatst met het ELEMENT GV.

| ID | HOOFDGROEP | LIJNTYPE | FASE | OPTIE | DEFINITIE | VERSIE | STATUS | OPMERKINGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | RI | DWA_VARIANT01 |  | SO | A,9,-5,0,-5 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 713 | RI | DWA_VARIANT01 | V | SO | A,4.5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],4.5,-5,0,-5 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 704 | RI | GWA_VARIANT01 |  | SO | A,16,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 705 | RI | GWA_VARIANT01 | V | SO | A,7.5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],7.5,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 706 | RI | HWA_VARIANT01 |  | SO | A,4,-2.4 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 707 | RI | HWA_VARIANT01 | V | SO | A,2,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],2,-2.4 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 708 | RI | ITR_VARIANT01 |  | SO | A,15,-2,0,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 709 | RI | ITR_VARIANT01 | V | SO | A,7.5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],7.5,-2,0,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 710 | RI | SWA_VARIANT01 |  | SO | A,15,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 711 | RI | SWA_VARIANT01 | V | SO | A,7.5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],7.5,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 714 | VH | GAZONBAND_VARIANT01 |  | SO | A,7.5,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 715 | VH | GAZONBAND_VARIANT01 | V | SO | A,3.75,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],3.75,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 716 | VH | GAZONBAND_VARIANT02 |  | SO | A,5,-5 | 5.0 | NIEUW | Variant02 |
| 717 | VH | GAZONBAND_VARIANT02 | V | SO | A,2.5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],2.5,-5 | 5.0 | NIEUW | Variant02 |
| 718 | VH | GELEIDEBAND_VARIANT01 |  | SO | A,4,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 719 | VH | GELEIDEBAND_VARIANT01 | V | SO | A,4,-2,0,-2,2,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],2,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 720 | VH | OPSLUITBAND_VARIANT01 |  | SO | A,8,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 721 | VH | OPSLUITBAND_VARIANT01 | V | SO | A,4,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],4,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 722 | VH | SCHEIDINGSBAND_VARIANT01 |  | SO | A,8,-2,0,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 723 | VH | SCHEIDINGSBAND_VARIANT01 | V | SO | A,4,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],4,-2,0,-2,0,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 724 | VH | TROTTOIRBAND_VARIANT01 |  | SO | A,10,-2,2,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 725 | VH | TROTTOIRBAND_VARIANT01 | V | SO | A,5,[VERWIJDEREN2,NLCS.SHX,s=1],5,-2,2,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |
| 726 | VH | TROTTOIRBAND_VARIANT01_STELLEN |  | SO | A,5,["S",standard,U=0.0,x=-0.5,y=-.9,s=1.8],5,-2,2,-2,2,-2 | 5.0 | NIEUW | Variant01 |

# BIJLAGE 4: Lijnstijlen varianten

De objectentabellen kunnen worden gedownload van de site https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie. De tabellen worden in de vorm Excel bestanden gegenereerd uit de NLCS database.